Инв. № ___

| #### Администрация #### Добринского сельского поселения #### Духовщинского муниципального района #### Смоленской области | #### Муниципальный контракт 2011 г. |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУХОВЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТОМ I

Обосновывающие материалы

проекта генерального плана Добринского сельского поселения.

Часть I

Описание обоснований проекта генерального плана.

Генеральный директор						И.П. Губочкин

ГАП									В.В. Богородицкий

Ярославль 2011г.

Состав проекта генерального плана Добринского сельского поселения

| Обосновывающие материалы: |  |
| --- | --- |
| Том I. Обосновывающие материалы проекта генерального плана Добринского сельского поселения. Часть 1. Описание обоснований проекта генерального плана. Часть 2. Карты (схемы) по обоснованию проекта генерального плана. | Инв.№ 1/1 (Н\С) |
| Утверждаемые материалы: |  |
| Том II. Генеральный план Добринского сельского поселения. Часть 1. Положение о территориальном планировании. Часть 2. Карты (схемы) территориального планирования. | Инв.№ 1/2 (Н\С) |

Перечень графических материалов, разработанных в составе генерального плана Добринского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Гриф секретности | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| Графические материалы, Генеральный план: |  |  |  |
| 1. | Карта современного состояния территории. Опорный план. | Н\С | Разработано 1:10000 |
| 2. | Карта развития инженерно-транспортной инфраструктуры. | Н\С | Разработано 1:10000 |
| 3. | Карта ограничений использования территории. | Н\С | Разработано 1:10000 |
| 4. | Сводная карта развития территории поселения. Проектный план. | Н\С | Разработано 1:10000 |
| 5. | Схема зонирования территории д.Добрино Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области (Основной чертеж) | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 6. | Схема зонирования территории д.Воронцово и д.Амшара Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области (Основной чертеж) | Н\С | Разработано 1:2000 |
| 7. | Схема зонирования территории населенных пунктов. | Н\С | Разработано 1:10000 |
| 8 | Схема зонирования территории д.Петрунино, с.Велисто Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области | Н\С | Разработано 1:5000 |
| 9. | Схема зонирования территории д.Трунаево Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области | Н\С | Разработано 1:5000 |
| 10. | Схема зонирования территории д.Свиты Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области | Н\С | Разработано 1:2000 |

Н\С - не секретно

Авторский коллектив

| №п./п. | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Генеральный директор | Губочкин И.П. |
| 2 | Гл. архитектор проекта | Богородицкий В.В. |
| 3 | Гл. инженер проекта | Бурлаков А.В. |
| 4 | Ведущий архитектор проекта | Шатров Р.Н. |
| 5 | Архитектор | Шевцов Ю.Е. |
| 6 | Техник Архитектор | Дерябин Д.Ю. |

Оглавление

ГЛАВА I	6

ВВЕДЕНИЕ	6

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.	8

1.1. Экономико-географическое положение	8

1.2. Анализ современного административно-территориального устройства сельского поселения.	9

2. АНАЛИЗ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ КАК УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.	11

2.1. Природные условия	11

2.1.1. Климатические условия	11

2.1.2. Геолого-геоморфологические условия.	12

2.1.3. Гидрографическая характеристика и гидрогеологические условия	14

2.1.4. Минеральные ресурсы	17

2.1.5. Экологическое состояние территории.	20

3. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	24

3.1. Социально-демографичесческое развитие	24

3.1.1. Демографический потенциал, прогноз, трудовые ресурсы и занятость	24

3.1.2. Социальная инфраструктура	29

3.1.3. Жилищный фонд	37

3.1.4. Электроснабжение	39

3.1.5. Газоснабжение	42

3.1.6. Теплоснабжение	42

3.1.7. Водоснабжение	43

3.1.8. Водоотведение	44

3.1.9. Связь	45

3.2. Земли населенных пунктов	46

3.3. Агроприродные ресурсы	47

3.4. Лесные ресурсы	49

3.5. Особо охраняемые природные территории	51

3.6. Потенциал основных отраслей экономики.	56

3.6.1. Развитие агропромышленного комплекса	56

3.6.2. Развитие промышленного комплекса	57

3.6.3. Развитие туристско-рекреационного комплекса	59

3.7. Транспортная инфраструктура	60

3.8. Культурное наследие	62

3.9. Выводы анализа комплексного развития территории	65

4. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	69

4.1. Границы зон с особыми условиями использования территории	69

4.1.1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	69

4.1.2. Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций	70

4.1.3. Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций	70

4.1.4. Охранные зоны инженерных коммуникаций	70

4.1.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	70

4.1.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения	71

4.1.7. Зоны месторождений полезных ископаемых	71

4.1.8. Особо охраняемые природные территории	72

4.1.9. Территории объектов культурного наследия.	72

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	73

# ГЛАВА I

## ВВЕДЕНИЕ

Разработка проекта Генерального плана Добринского сельского поселения велась Согласно муниципальному контракту.	Площадь территории Добринского сельского поселения - 485,42 км². Административным центром Добринского сельского поселения Смоленской области является д. Добрино.

Численность населения на 01.01.2012г.– 1091 чел.

В состав территории сельского поселения входят 38 населенных пунктов.	       	Генеральный план Добринского сельского поселения Духовщинского муниципального района Смоленской области выполнен в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ №190-Ф3 от 29.12.2004 г.;

- Земельный кодекс РФ №136-Ф3 от 25.10.2001 г.;

- Закон РФ №131-Ф3 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России №150 от 29.10.2002 г. (зарегистрирована в Минюсте РФ 12.02.2003 г.);

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных полосах (утверждено постановлением Правительства РФ от 23.11.1996 г.).

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 7Э-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

- Областной закон от 31.03.2009 № 10-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

В составе проекта Генерального плана разработаны графические и текстовые материалы по обоснованию проекта, а также материалы утверждаемой части. Они  характеризуют современное использование территории сельского поселения, благоприятность территории для капитального строительства по комплексу ограничений и инфраструктурной обеспеченности, проанализированы основные направления развития планировочной структуры и формирования систем расселения, а также перспективное функциональное зонирование территории сельского поселения и пространственное развитие с выделением зон активизации хозяйственной деятельности, инновационного развития.

Для разработки Генерального плана использовались топографическая основа масштаба 1:10000 и 1:2000 предоставленная департаментом Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде и отделом архитектуры и градостроительства Духовщинского муниципального района Смоленской области.

Проект Генерального плана Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области разработан на следующие проектные периоды:

исходный год – 2012 г.;

- I этап – 5-7 лет (первая очередь);

- II этап – 10-15 лет (расчетный срок);

- III этап – 20-25 лет (перспектива).

# 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДУХОВЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

## 1.1. Экономико-географическое положение

Добринское сельское поселение граничит на севере — с Тверской областью, огибая с запада, юга и востока территорию Озёрненского городского поселения, на востоке — с Холм-Жирковским и Ярцевским районами, на юге — с пречистенским сельским поселением, на западе — с Демидовским районом.

Административный центр Добринского сельского поселения находится в д. Добрино, расположенной в 53 км от г.Духовщина. По территории поселения проходит автомобильная дорога Р136 Смоленск — Нелидово.

По территории поселения проходит железная дорога Смоленск — Озёрный, станции нет. Крупные реки: Аржать, озеро: Велисто, крупное болото Свитский мох.

Территория Добринского сельского поселения Духовщинского муниципального района включает сельские населенные пункты, образованные исходя из исторически сложившегося расселения, социально-экономических и культурных связей территорий.

В состав Добринского сельского поселения входят 38 населённых пунктов.

Территорию Добринского сельского поселения составляют земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения,  земли промышленности, транспорта, связи, земли лесного, водного фонда.

Общая площадь сельского поселения в административных границах составляет 485,42 км².

На 1 января 2012 г. на территории Добринского сельского поселения постоянно проживает 1091  человек .

Главные отрасли хозяйства сельского поселения -  земледелие, скотоводство.

Путями сообщения служат грунтовые дороги, хорошо проходимые в сухое время года. В Добринском сельском поселении проходит  автомагистраль с автобусным сообщением.

Администрация Добринского сельского поселения расположена в 53 км. , от районного центра Духовщинский и в 5,5 км. от ближайшей железнодорожной станции г.Озерный.

Основой экономической базы Добринского сельского поселения является предприятия с\х отрасли. На территории Добринского сельского поселения кроме сельскохозяйственных угодий находятся пойменные луга, кустарники. На месте еловых и широколиственных лесов растут осиновые и сероольховые леса.

Водопользование на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из подземного горизонта при помощи скважин и колодцев.

В течение нескольких лет не применяются химические средства защиты растений, что способствует значительному увеличению численности певчих и охотничьих видов птиц.

Хорошая кормовая база, болота, ягодники увеличили численность глухаря, тетерева, куропаток, зайца. В реках появилась рыба, раки.

Значительная часть Добринского сельского поселения покрыта лесами, небольшая плотность населения, отсутствие вредных экологически опасных производств создают предпосылки формирования экологически чистого района.

Особо привлекают природные ресурсы Добринского сельского поселения: лесные массивы, разнообразие растений и животных, имеющиеся на территории сельского поселения реки.

Сегодня природу сельского поселения целесообразно использовать для лечебно-оздоровительных целей, отдыха, рыбной ловли.

## 1.2. Анализ современного административно-территориального устройства сельского поселения.

Важной задачей генерального плана является определение в установленном законом порядке границ муниципальных образований. В перспективном периоде неизбежно произойдут изменения границ и статуса муниципальных образований, связанные с изменением характера использования территории, системы расселения, развития транспортной инфраструктуры, в соответствии со ст.18 п.4 ГК РФ, ст. 11 N 131-ФЗ от 6.10.2003 г.

В основу муниципально-территориального деления Российской Федерации были положены географические критерии (пешеходная, транспортная доступность, существующие и планируемые границы населенных пунктов). Однако, как муниципальные и региональные власти признают, что в основу муниципально-территориального устройства должны были быть положены экономические (наличие финансов и имущества, достаточного для оказания муниципальных услуг) и организационные принципы (работоспособность системы управления, прежде всего – дееспособность органов местного самоуправления). Имеющий место фактический недоучет их в законодательстве приводит к появлению многочисленных нежизнеспособных населенных пунктов.

Сегодня имеется экономическая целесообразность в формировании территориально более крупных поселений, концентрации имеющихся у них финансовых возможностей, оптимизации штатной численности с усилением специализации сотрудников.

При установлении границ поселений Законами Смоленской области, органы государственной власти и местного самоуправления исходили из основных принципов определения границ территорий поселений: исторически сложившиеся земли населенных пунктов и прилегающие к ним земли общего пользования.

Статья 11 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ определяет ряд требований к установлению границ муниципальных образований – сельских поселений, в том числе:

- по численности населения (не менее 1000 человек, однако, п. 8 части 1 указанной статьи, Законами субъекта РФ, при определенных условиях, допускается наделение статусом сельского поселения поселений с численностью менее 1000 человек);

- по пешеходной доступности до административного центра поселения из всех входящих в него населенных пунктов;

- иные требования.

Анализ административно-территориального устройства Добринского сельского поселения в части соответствия требованиям ФЗ-131, показал:

1) в целом сельское поселение не разнится по площади с другими поселениями района.

2) Добринское сельское поселение имеет численность населения более 1000 человек, тем самым соответствует рекомендуемой п.6. ст.11 ФЗ-131 численности населения сельских поселений.

3)Общая административная граница между поселениями, обеспечивает территориальную целостность сельского поселения.

4) Удобная транспортная и пешеходная (возможность добраться до административного центра сельского поселения и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов) доступность территории сельского поселения.

# 2. АНАЛИЗ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ КАК УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.

## 2.1. Природные условия

### 2.1.1. Климатические условия

Территория Добринского сельского поселения расположена в северной части Духовщинского района. Учитывая небольшие размеры района, его компактность, климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не вызывают планировочных ограничений.

Климат умеренно-континентальный, характеризуется сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой. В пределах района преобладают ветры западных и юго-западных направлений. Средние годовые значения метеорологических элементов представлены в таблице.

Зима начинается в середине ноября и заканчивается во второй половине марта.

Территория поселения относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 650-700 мм, из них 70% осадков выпадает с апреля по октябрь месяц; высота снежного покрова 48-59 см, суммарная солнечная радиация составляет 82,9 ккал/см, число солнечных дней в году составляет 252 дня.

В течение теплого времени года (апрель-сентябрь) преобладают ветры западного и северо-западного направлений. Ветры юго-западного и юго-восточного направлений резко повышают температуру и сухость воздуха.

| Метеорологические элементы | Значения |
| --- | --- |
| Температура воздуха (°С) | 4,0 |
| Относительная влажность (%) | 8,0 |
| Скорость ветра (м/с) | 4,1 |
| Осадки (мм) | 676 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха (°С) | 34 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха (°С) | 42 |
| Средняя температура января | - 8,9° |
| Средняя температура июля | 17,3° |
| Среднегодовая температура | 4,0° |
| Продолжительность вегетационного периода | 175 дней |
| Средняя дата конца весенних заморозков | 9/V |
| Средняя дата начала осенних заморозков | 28/IХ |
| Продолжительность безморозного периода | 141 день |
| Количество осадков | 643 мм |

За зимний сезон выпадает 30% годового количества осадков. В зимние месяцы количество дней с ветром несколько больше чем, в летние, и его средняя скорость достигает наибольших значений в год. Число дней со снежным покровом – 139. Летом в основном, наблюдается циклоническая форма циркуляции, однако при этом преобладают солнечные и частично солнечные дни, они составляет 72-75% всех дней (из них солнечных 40-45%). Средняя месячная температура воздуха поднимается до 16,7°С в июле, а относительная влажность колеблется - пределах 70-80% Атмосферных осадков за сезон выпадает 250 мм.

В соответствии с климатическим районированием территории страны для строительства (СНиП 2.01.01-82) Добринское сельское поселение попадает в подрайон II В умеренного климата, характеризуемый как относительно благоприятный для селитебных целей.

### 2.1.2. Геолого-геоморфологические условия.

Рельеф.

Духовщинский район почти целиком расположен в пределах Духовщинской возвышенности, рассеченной узкими долинами правых притоков Днепра - Вопь, Вотря, Царевич, Хмость, Бол, Вопец и левых притоков - Западной Двины - Гобза, Жереспея. Абсолютные отметки возвышенности колеблются в пределах 200-282 м,

Северная часть района и территория Добринского сельского поселения относится к южной окраине Западно-Двинской низины, которая характеризуется плоским и полого-волнистым рельефом зандровой и озерно-ледниковой равнин с отдельными озами и камами. Здесь абсолютные отметки  изменяются в пределах 169-180 м. Почти вся территория низины заболочена. Преобладают болота низинного типа, однако встречаются и верховые, смешанные и переходные. Здесь сконцентрированы наиболее мощные залежи с мощностью торфа, достигающей на отдельных участках 9,6 и 10,2 м (Свитский Мох,). Здесь много озер ледникового происхождения, долины рек не выделяются в окружающем рельефе, течение их спокойное. На малых реках весной не везде и не всегда наблюдается выход воды на пойму, на крупных - почти ежегодно. Остальная территория представляет собой полого-волнистую моренную равнину с лессовым покровом.

Геологическое строение.

Геологическое строение территории характеризуется мощной толщей палеозойских отложений (девона и карбона), перекрываемых осадками четвертичной системы. Девонская система представлена в литологическом отношении известняками, доломитами, мергелями, с прослоями глин, песков, песчаников и гипсов общей мощностью более 200 м.

Каменноугольная система распространена в восточной части поселения и представлена известняками, доломитами, мергелями, глинами и песками с прослоями бурых углей. Мощность их в районе распространения колеблется от нескольких до 50 м.

Отложения девона и карбона повсеместно перекрываются четвертичными образованиями, мощность которых увеличивается с юга на север от 50 до 100-120 м.

Описание разреза четвертичных образований (сверху вниз):

1.Современные болотные отложения выполняют понижения рельефа и наибольшее распространение имеют в пределах плоских озерно-ледниковых и зандровых равнин на севере района. Представлены они торфами, сапропелем, болотным мергелем. Мощность 0,5 – 10,2 м.

2.Современные и древнеаллювиальные осадки распространены в пределах речных долин и представлены преимущественно песками различной крупности с прослойками и линзами песчано-гравийного материала, а также глин и суглинков. Мощность от 2 до 25 м.

3.Отложения валдайского оледенения развиты в северной части района и на крайнем западе. Они представлены озерно-ледниковыми осадками (ленточные глины, пылеватые суглинки, супеси и пески, мощностью 5-10 м). Флювиогляциальными – в виде пятен (пески различной крутости мощностью 1-5 м), конечноморенными образованиями, образующими холмисто-грядовый рельеф на западе района, представленными переслаиванием грубого материала - песков гравийно-галечных грунтов с примесью супесей, суглинков, глин.

Опасные физико-геологические процессы. На территории поселения имеют место следующие опасные физико-геологические процессы: заболачивание, эрозионные процессы, оврагообразование, оползни.

Эрозионные процессы, оврагообразование отмечаются по долинам крупных рек. Эрозии подвержены склоны холмов, сложенные рыхлыми породами под действием временных водотоков.

Интенсивный размыв приурочен к крутым излучинам рек, берега которых сложены легко размываемыми песчано-глинистыми отложениями.

Заболоченность приурочена к избыточно увлажненным участкам и зависит от уклона поверхности уровня залегания грунтовых вод, водопроницаемости покровных отложений.

Инженерно-строительные условия

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической среды. На основании выше перечисленных оценочных параметров произведено районирование территории по инженерно-строительным условиям.

Территории благоприятные для градостроительного освоения (~62 % территории): это равнинные поверхности с уклонами до 5%, с уровнем залегания грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли, сложенные устойчивыми грунтами (песчано-гравийными отложениями, валунными суглинками, безвалунными и галечными песками и супесями, в т. ч. с покровом лессовидных суглинков). Осложняющими факторами служат локальные проявления эрозионных процессов и заболачивания.

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения (~29 % территории):

- близкое залегание грунтовых вод, характерны процессы заболачивания, локального подтопления. Участки занимают довольно значительные площади районаи приурочены к плоским моренным равнинам. Грунты оснований представлены валунными суглинками, безвалунными песками, супесями, маломощным торфом;

- частично или полностью  выработанные торфяники. Наиболее крупный массив находится на западе района.

Территории неблагоприятные для градостроительного освоения (~9 % территории):

- болота с мощностью торфа более 0,5 – 1 м. Встречаются на всей территории района, наиболее крупные в западной и южной части;

- поймы и надпойменные террасы. Наиболее крупные долины рек. Грунты представлены песками, супесями, суглинками и глинами с прослоями торфа, на крутых склонах встречаются выходы коренных пород. Отмечается развитие процессов эрозии, оползнеобразования, заболачивания и подтопления.

Территории, не подлежащие градостроительному освоению.

В соответствии с законом «О недрах» – это территории залегания и добычи полезных ископаемых (как регионального, так и местного значения).

### 2.1.3. Гидрографическая характеристика и гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия характеризуются наличием подземных вод во всех генетических типах пород, залегающих на глубине от 1-2 до 20-30 м, подземные воды находятся в тесной гидравлической связи между собой и с водами нижележащих коренных пород.

Подземные воды четвертичных отложений делятся на несколько типов.

Грунтовые воды образуют первый от поверхности безнапорный горизонт и приурочены к песчаным осадкам. Распространены преимущественно в северной и западной частях территории с глубины 0-12 м, а также по долинам рек, мощность водоносного горизонта от долей метра до 10-12 м. Водоупором служат суглинки, супеси или глины. Питаются атмосферными осадками и за счет подпора из нижележащих горизонтов. Наиболее высокий уровень бывает весной из-за таяния снегов.

Спорадические воды распространены широко на всей территории в морене, а также в конечноморенных и озерно-ледниковых глинах и суглинках. Приурочены они к прослойкам, линзам, гнездам и карманам песков и гравия в толще валунных суглинков. Линзы и прослои песков не выдержаны по мощности и по простиранию. Глубина их залегания от 0,2-10 до 30 м и более. В глубоко залегающих линзах и прослоях воды напорные.

В качестве источника водоснабжения в Духовщинском районе используются воды девонских отложений. Водоносный горизонт заключен в доломитово-известковых песчаниках. Воды напорные самоизливающиеся. 	Верхнедевонский водоносный комплекс представлен двумя артезианскими водоносными горизонтами, распространенными повсеместно. Глубина залегания их в долинах рек 20-50 м, на водоразделах 100-125 м. Общая мощность обводненных пород колеблется от 50 до 85 м. Водообильность комплекса зависят от трещиноватости и закарстованности известняков и доломитов. Статические уровни устанавливается в среднем на глубине 30-37 м, часто происходит самоизлив в скважине. Удельные дебиты изменяются от 0,1 до 5 л/сек.

Движение подземных вод направлено от водоразделов к речным долинам, где они дренируются. Средний модуль эксплутационных запасов водоносного комплекса составляет 2,2 л/сек на 1 км2.

Подчиненное значение с точки зрения возможного использования в качестве источника водоснабжения имеют воды четвертичных отложений, среди которых выделяются 4 водоносных горизонта: аллювиальный, надморенный, межморенный и подморенный. Из них только межморенный и подморенный используются для водоснабжения.

Межморенный горизонт заключен в песчано-гравийные отложения между московской и днепровской моренами. Мощность песков изменяется от 2-3 до 36 м, в среднем составляет 10-12 м. Глубина его залегания колеблется от 3 до 30 м. Горизонт напорный, величина напора составляет 15-20 м в понижениях. Статический уровень устанавливается на глубине 2-3 м в долинах рек и 15-20 м на водоразделах. Водообильность горизонта не везде одинакова. Горизонт используется в основном для сельскохозяйственного водоснабжения.

Гидрографическая сеть

Гидрографическая сеть на территории района распределена неравномерно, наибольшее количество водоемов (рек и озер) расположены от центра района к северной его окраине. На севере поселения протекает Аржать с притоком Литея. Имеется сеть небольших речек, ручьев.

Протяженность средних и малых рек (свыше 10 км)

в границах Добринского сельского поселения

| № п/п | Наименование реки, код реки | Куда впадает | Площадь водосбора км2 | Протяженность, км |  | Расход м3/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по области | по району |  |
| 1 | Аржать | Чичатка | 533 | 56 | 34 | 3,85 |
| 2 | Смердяча | Аржать | 128 | 16 | 12 | 0,94 |
| 3 | Литея | Аржать | 152 | 22 | 16 | 1,11 |
| 4 | Канеда | Шесница | 68 | 13 | 11 | 0,28 |

Водные объекты имеют большое значение в качестве основы жизни и деятельности человека. Они являются важнейшей составной частью окружающей среды, средой обитания объектов животного и растительного мира, в том числе водных биологических ресурсов.

Водные объекты находятся в собственности Российской Федерации (федеральной собственности) за исключением прудов, обводненных карьеров, расположенных в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, физическому или юридическому лицу. В этом случае их право собственности прекращается одновременно с прекращением права собственности на соответствующий земельный участок, в границах которого расположены такие водные объекты. Данные земельные участки разделу не подлежат, если в результате такого раздела требуется раздел пруда или обводненного карьера.

В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 03.06.2006 г. «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации» ст. 14, п.1 земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, и занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах, относятся к землям водного фонда.

Территории, которые примыкают к береговым линиям рек, водохранилищ и прудов, являются водоохранными зонами (ВЗ), на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Озера в границах Добринского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Площадь зеркала, га | Объем, тыс.м3 | Местоположение (населенный пункт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Велисто | 340,0 | 10225 | с. Велисто |
| 2 | Княжное | 50,0 | 254 | 0,3 км С оз. Велисто |
| 3 | Орбат | 30,6 | 692 | ГЛФ 1,5 км СВ д. Свиты |
| 4 | Моховое | 7,8 | 103 | ГЛФ 3 км ЮВ д. Мокряки |
| 5 | Сутоки | 11,8 | 260 | 0,5 км З д. Сутоки |

На территории Духовщинского района на р.Шесница в 30,7 км от устья у п.Озерный расположено водохранилище Смоленской ГРЭС на (озеро Сошно), которое является прудом-охладителем. Построено водохранилище в 1984г., площадь водного зеркала при НПУ составляет 6,8 км2, объем воды равен 39,5 млн.м3.

Согласно ст.65 п.4 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до 10 км - в размере 50 метров;

от 10 до 50 км - в размере 100 метров;

от 50 км и более - в размере 200 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного и нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса (ст.65 п. 11 Водного кодекса РФ).

Ширина береговой полосы - 20 м.

Реки и ручьи протяженностью менее 10 км

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50м.

Ширина береговой полосы -5м.

Вывод

Поселение имеет густую речную сеть, представленную в основном небольшими реками. Крупнейшей рекой является р.Аржать. Крупные озера Велисто, Княжное. Подземные воды присутствуют почти во всех четвертичных и палеозойских отложениях. Водоносный комплекс включает в себя 6 горизонтов, из которых населением используются только межморенный и подморенный.

### 2.1.4. Минеральные ресурсы

Из полезных ископаемых в поселении  необходимо отметить торф, известковый туф и сапропель.

Преобладают месторождения с залежью торфа низинного типа, верховые имеют подчиненное значение. В ряде случаев отмечается наличие с поверхности слоев торфа малой степени разложения, а торфяная залежь подстилается слоем сапропеля.

Кроме торфа в поселении выявлены месторождения песков, кирпичных глин и известковых туфов.

Месторождение известковых туфов «Добрино» раположено вдоль западной окраины д.Добрино. Месторождение занимает площадь 2,8 га, суммарные запасы 57 тыс.мЗ.

Месторождения торфа

| № п/п | Месторождение, участок | Географическая привязка | Географические координаты |  | Запасы на 01.01.2008 А+В+С1, тыс.т | Минеральное сырье | Недропользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с.ш. | в.д. |  |  |  |
| 1. | Свитский Мох | 3 км З д.Дентялово, 2 км В д.Свиты | 55º38 | 32º42 | 40687 | Торф для сельскохозяйственных нужд, на топливо | Госрезерв, до 1996 разрабатывало ТП Свитское ОАО Смоленскторф |

Месторождения и проявления известковых туфов

| № п/п | Месторождение, участок | Географическая привязка | Географические координаты |  | Минеральное сырье | Средняя мощность залежи | Прогнозные ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с.ш. | в.д. |  |  |  |
| 2. | Ворпец-Замошье-Сигеевское (7 залежей) | У д.Замощье | 55º11 | 32º28 |  | 1,5-2,7 | С1 – 60,4 |
| 3. | Добрино | У д.Добрино | 55º11 | 32º24 | Известковый туф (травертин) для производства известковой муки | 1,3-2,3 | В – 57,1 |
| 4. | Селишкинское (2 залежи) | ЮЗ д.Селишки | 55º17 | 32º22 |  | 0,6-1,3 | С1 – 0,76 |

Месторождения сапропелей

| № п/п | Месторождение, участок | Географическая привязка | Географические координаты |  | Прогнозные ресурсы | Минеральное сырье | Средняя мощность залежи, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с.ш. | в.д. |  |  |  |
| 5. | Велисто | 16 км СЗ п.Озерный, СЗ д.Велисто, озеро Велисто | 55º40 | 32º21 | 1427 | Сапропель на органо-минеральные удобрения | госрезерв |
| 6. | Белый луг | Оз.Белое, 2 км Ю д.Юганово | 55º36 | 32º12 | 146 | Сапропель на органо-минеральные удобрения | 4,1 |
| 7. | Грублеватское | Озеро, 3 км В д.Добрино | 55º37 | 32º30 | 125 | Сапропель на органо-минеральные удобрения | 4,7 |
| 8. | Пальцевское | Оз.Пальцевское, 3 км Ю д.Пальцево | 55º35 | 32º12 | 539 | Сапропель на органо-минеральные удобрения | 3,1 |
| 9. | Сутоки | Оз. Сутоки 0,5 км З д.Сутоки | 55º37 | 32º37 | 157 | Сапропель на органо-минеральные удобрения | 3,9 |

Месторождения керамического сырья

| № | Месторождение, участок | Географическая привязка | Географические координаты |  | Запасы на 01.01.2008 А+В+С1, тыс.м3 | Минеральное сырье | Недропользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с.ш. | в.д. |  |  |  |
| 10. | Шеболтаево | 7 км СЗ п.Озерный, 1 км СЗ д.Шеболтаево | 55º39 | 32º22 | 49 | Суглинок для наращивания дамбы золотоотвала ГРЭС | ОАО ОГК-4 (Смоленская ГРЭС) |

Месторождения песка строительного

| № | Месторождение, участок | Географическая привязка | Географические координаты |  | Запасы на 01.01.2007 А+В+С1, тыс.м3 | Минеральное сырье | Недропользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с.ш. | в.д. |  |  |  |
| 11. | Дубовица участок | 3 км ЮВ п.Озерный, ЮВ д.Дубовица | 55º35 | 32º28 | 40 | Песок для строительных работ | ОАО ОГК-4 (Смоленская ГРЭС) |

### 2.1.5. Экологическое состояние территории.

Состояние геологической среды

Геологическая среда является основным фактором, определяющим развитие многих процессов, связанных с хозяйственной деятельностью и существенно влияющим на экологическое состояние территории. Однако нередко в определении основных направлений и перспектив развития территорий их геолого-геоморфологические условия учитываются недостаточно полно, что приводит к появлению ряда негативных последствий, заметно влияющих на ухудшение в них экологической обстановки. Наиболее заметно это проявляется в значительном увеличении интенсивности развития эрозионных процессов. Активность плоскостной и линейной эрозии особенно велика в пределах территорий населенных пунктов, где происходят заметные изменения структуры водного баланса. Активная застройка территорий, развитие многоэтажного строительства, увеличение площадей водонепроницаемых покрытий, снегоуборка, уменьшение площади зеленых насаждений и ухудшение их состояния, а также ряд иных причин приводят к коренной перестройке соотношения между поверхностным и подземным стоком в пользу последнего, что неизбежно ведет к увеличению интенсивности эрозионных процессов и ухудшению состояния поверхностных водных объектов.

На многих участках территории населенных пунктов поселения в результате накопления строительного мусора, уничтожения гумусового слоя и уплотнения почвогрунтов произошло существенное ухудшение многих их свойств: повысилась плотность, снизились водопроницаемость и влагоемкость. Вдоль автомагистралей с наиболее высокими значениями интенсивности движения автотранспорта отмечается локальное увеличение содержания ряда вредных веществ, в том числе и тяжелых металлов: меди, цинка, свинца.

Нарушение во многих местах строения почв, уплотнение их по всему горизонту, засыпка отдельных понижений, заложение на значительную глубину фундаментов зданий меняют систему естественного дренажа на отдельных участках местных водоразделов. Это приводит к подъему в ряде мест уровня грунтовых вод, вследствие чего в подвалах многих зданий и сооружений в настоящее время обычна сырость, наблюдается высокая влажность воздуха. Подвалы ряда зданий испытывают периодическое подтопление, которое в ряде случаев связано с аварийными утечками из водонесущих коммуникаций.

Прямое и наиболее активное воздействие на геологическую среду осуществляется в ходе добычи полезных ископаемых. На территории поселения  имеется крупное месторождение торфа «Свитский мох» с запасом на 01.01.2007 (А+В+С1) 40687 тыс. т. Свитское торфопредприятие было основано в 1974 году. К болоту «Свитский Мох», где велись торфоразработки, от Смоленской ГРЭС в 1978 г. была построена железная дорога протяжённостью 14 км. На болоте в первые годы его разработки функционировали три производственных участка. С начала 1980-х гг. начал осуществляться второй этап развития торфопредприятия – на болоте были основаны еще две полевые базы, к ним были подведены пути железной дороги, завезена торфодобывающая техника. Однако открытие новых участков не состоялось. В связи с решением о переводе ГРЭС на уголь проект был свёрнут. В начале 1990-х годов торф возили на расположенный у станции Сошно торфобрикетный завод, велась отгрузка сельхозторфа. В 1995 году торфобрикетный завод был остановлен, добыча торфа была прекращена. Согласно постановлению администрации Смоленской области от 29.11.1995 года объект «Свитское торфопредприятие» был законсервирован. В настоящее время месторождение находится в госрезерве, а до 1996 года разрабатывалось АО «Смоленскторф».

В поселении  расположено, также находящееся в госрезерве,  крупное месторождение озерного сапропеля – озеро Велисто, с запасом 1427 тыс. м3 	На Смоленской ГРЭС (ОАО ОГК-4) добываются пластичные глины (участок Шеболтаево), которые применяются для обваловки золоотвалов.

Состояние воздушного бассейна

Загрязнение атмосферного воздуха на территории поселения  осуществляется выбросами стационарных и передвижных источников.

Главным источником загрязнения  атмосферного воздуха в поселении  является Смоленская ГРЭС – филиал ОАО Смоленскэнерго, выброс которой составляет более 11,4 тыс. т. На все остальные стационарные источники приходится лишь 0,087 тыс. т выбрасываемых веществ.

Смоленская ГРЭС – крупнейшая тепловая электростанция Смоленской области – была пущена в эксплуатацию в пос. Озерный в 1978 г. (первый энергоблок был сдан в 1978 г., второй – в 1979 г.) и предназначалась в основном для электроснабжения Московской железной дороги на участке Москва – Минск, а также ряда районов Смоленской и Тверской областей. До 1988 г. ГРЭС работала на торфе, который доставлялся для её нужд с различных торфопредприятий области по железной дороге Смоленск – Сошно, а также непосредственно от Свитского торфопредприятия. В 1988 г. ГРЭС была переведена на уголь, который стал доставляться из Нелидовского района.

Размещение на территории Духовщинского района Смоленской ГРЭС определяет ведущие позиции района по размерам выбросов в атмосферу от стационарных источников. Район занимает 1 место в области по данному показателю, значительно опережая все другие районы. На долю Духовщинского района приходится 30,9 % выбросов от стационарных источников в Смоленской области. В разрезе промышленных предприятий Смоленская ГРЭС филиал ОАО «Смоленскэнерго» обеспечивает 30,7 % выбросов на территории области. Смоленская ГРЭС обеспечивает лидерство района в пределах области по выбросам в атмосферу, прежде всего твердых веществ и диоксида серы.

Несмотря на лидирующие в структуре выбросов позиции стационарных источников загрязнения, крайне важной продолжает оставаться проблема загрязнения воздушного бассейна передвижными источниками, и прежде всего автомобильным транспортом. Для поселения характерна хорошо выраженная в последние десятилетия тенденция роста автопарка и, как следствие, увеличения активности загрязнения атмосферы компонентами отработанных газов автомобилей. В этой связи, к числу главных проблем, требующих первоочередного решения следует отнести: «старение автопарка», т.е. увеличение в структуре транспортного потока доли автомобилей старых годов выпуска; низкое качество моторного топлива, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог, многочисленные недостатки в организации системы контроля за техническим состоянием автопарка, ухудшение состояния и уменьшение площади примагистральных зеленых полос,  проектированию и созданию которых в последние десятилетия уделялось крайне небольшое внимание.

Состояние природных вод

Наиболее крупные водоемы в поселении  – озеро Велисто, площадью 340 га и озеро Княжное, занимающее площадь 50 га. Поверхностные воды в поселении  активно используются для целей водоснабжения и водоотведения.

На различные нужды из водных объектов ежегодно забирается порядка 6,0 млн. м3 пресных вод, в том числе: поверхностных – 4,7 млн. м3, подземных – 1,3 млн. м3.

Около 1,5 млн. м3 сточных вод сбрасывается в течение года в поверхностные водные объекты и на прилегающий рельеф. В водные объекты района поступают сточные воды Смоленской ГРЭС, а также предприятий пищевой (хлебозавод в пос. Озерный) и легкой промышленности (швейное предприятие «Шанс»), сельскохозяйственных предприятий.

В районе функционируют два очистных сооружения – в г. Духовщина и пос. Озерный, однако высокая степень изношенности оборудования не позволяет в полной мере решать проблемы качественной очистки сточных вод. Очистные сооружения в сельских населенных пунктах не функционируют.

В результате сброса недостаточно очищенных сточных вод с очистных сооружений в водных объектах наблюдается увеличение концентраций ряда загрязняющих веществ (различных форм азота, хлоридов, фосфатов, БПК, взвешенным веществам).

Наиболее крупным водоемом в районе является водохранилище Смоленской ГРЭС, створ плотины которого расположен на р. Шеснице у д. Устье. Водохранилище озёрного типа. Повышение уровня воды в бывшем озере Сошно осуществлено за счёт строительства гидроузла и подпитки из р. Аржать. Наполнение бывшего озера начато в 1977 г.

Длина водохранилища – 10,5 км., средняя ширина – 0,6 км., максимальная – 0,7 км., средняя глубина – 5,8 м., максимальная – 11,0 м. Площадь зеркала воды при НПУ – 6,8 км2, площадь мелководья – 5,2 км2, протяжённость береговой линии – 2,6 км. Полный объём воды – 39,5 млн.м3, полезный – 9,7 млн.м3. Площадь водосбора до створа гидроузла – 57,2 км2. Питание снеговое, дождевое, грунтовое, с преобладанием снегового. Годовой объём стока (50% обеспеченности) – 10,4 млн.м3.

Основные сведения о Сошнянском (Смоленском) водохранилище

| Владелец | Площадь, км2 | Длина, км | Ширина макс, км | Ширина ср, км | Глубина макс, м | Глубина ср, м | НПУ | УМО | ФПУ | V, млн. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленская ГРЭС | 6,8 | 10,5 | 0,7 | 0,6 | 11,0 | 5,8 | 186 | 184,2 | 186,4 | 39,5 |

Для водохранилища характерно загрязнение воды органическими веществами, нефтепродуктами, солями тяжёлых металлов, низкое содержание кислорода в нижней толще воды в зимний период. Загрязняющие воду вещества поступают со стоками с ГРЭС, пос. Озёрный и сельскохозяйственных земель. В настоящее время это одно из наиболее загрязнённых водохранилищ в области.

# 3. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 3.1. Социально-демографичесческое развитие

### 3.1.1. Демографический потенциал, прогноз, трудовые ресурсы и занятость

Духовщинский район относится к числу смоленских районов, которые в последние 15 лет интенсивно теряли население за счет превышения смертности над рождаемостью. В течение расчетного срока Схемы территориального планирования в районе сохранятся существующие тенденции социально-демографического развития.

Существующая демографическая ситуация

На начало 2012 г. численность населения Добринского сельского поселения Духовщинского района составила 1091 чел. (9 % населения района), в т.ч. в д. Добрино. проживает 312 чел., Средняя плотность населения в поселении – 2,4 чел./км2, что почти в 8 раз ниже, чем в среднем по области (20 чел./км2).

Для населения Добринского сельского поселения Духовщинского района (как и для России в целом) характерна депопуляция, ее скорость составляет в среднем 3% в год.

Динамика численности населения поселения

|  | Единица измерения | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения |  |  |  |  |  |  |  |
| на начало года | чел. | 1162 | 1153 | 1179 | 1161 | 1145 | 1091 |

Показатели естественной убыли населения в последнее время постепенно сокращаются, что обусловлено некоторым снижением смертности.

| Численность населения сельских населенных пунктов по Добринскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Состав муниципального | Число | Числен | Число СНП | Общее |
|  | образования по состоянию на | хозяйств | ность | без | число |
|  | 01.01.2012 год. |  | населения | населения | СНП |
|  | Добринское сельское поселение | 433 | 1091 | 5 | 38 |
| 1 | Деревня Добрино | 110 | 312 |  |  |
| 2 | Деревня Амшара | 13 | 41 |  |  |
| 3 | Деревня Берлезово | - | - | - |  |
| 4 | Село Велисто | 55 | 130 |  |  |
| 5 | Деревня Вертка Новая | 3 | 5 |  |  |
| 6 | Деревня Вертка Старая | 2 | 4 |  |  |
| 7 | Деревня Воронцово | 71 | 202 |  |  |
| 8 | Деревня Дмитрово | 1 | 5 |  |  |
| 9 | Деревня Замощье | 6 | 11 |  |  |
| 10 | Деревня Зубково | 11 | 23 |  |  |
| 11 | Деревня Зыки | - | - | - |  |
| 12 | Деревня Коршуново | 9 | 25 |  |  |
| 13 | Деревня Ленино | 3 | 3 |  |  |
| 14 | Деревня Липки | 3 | 4 |  |  |
| 15 | Деревня Мокряки | 10 | 16 |  |  |
| 16 | Деревня Муравьище | 2 | 2 |  |  |
| 17 | Деревня Нивки | 2 | 9 |  |  |
| 18 | Деревня Никишкино | 2 | 3 |  |  |
| 19 | Деревня Новая | 6 | 14 |  |  |
| 20 | Деревня Окольники | - | - | - |  |
| 21 | Деревня Пальцево | 1 | 2 |  |  |
| 22 | Деревня Пашково | 6 | 15 |  |  |
| 23 | Деревня Песчиво | 9 | 18 |  |  |
| 24 | Деревня Петрунино | 15 | 40 |  |  |
| 25 | Деревня Подвязье | - | - | - |  |
| 26 | Деревня Попково | 6 | 8 |  |  |
| 27 | Деревня Починок | 7 | 11 |  |  |
| 28 | Деревня Савостино | 4 | 14 |  |  |
| 29 | Деревня Свиты | 23 | 35 |  |  |
| 30 | Деревня Селище | 3 | 5 |  |  |
| 31 | Деревня Село | 6 | 12 |  |  |
| 32 | Деревня Сесино | 5 | 10 |  |  |
| 33 | Деревня Суровцево | 5 | 18 |  |  |
| 34 | Деревня Сутоки | 2 | 5 |  |  |
| 35 | Деревня Трунаево | 20 | 57 |  |  |
| 36 | Деревня Устье | - | - | - |  |
| 37 | Деревня Шеболтаево | 5 | 10 |  |  |
| 38 | Деревня Юганово | 7 | 22 |  |  |

| Демографическая ситуация и миграционные процессы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.измерения | Источник информации | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Численность постоянного населения(на начало года), всего | Тыс.чел. | Статистические данные по Администрации | 1,2 | 2,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| сельского населения | Тыс.чел |  | 1,2 | 2,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| Плотность населения | чел. на 1 кв.км |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Численность населения по возрасту: | Тыс.чел |  |  |  |  |  |  |
| - моложе трудоспособного | Тыс.чел |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - трудоспособного | Тыс.чел |  | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| - старше трудоспособного | Тыс.чел |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Число родившихся за год, всего | Чел. |  | 8 | 12 | 15 | 11 | 15 |
| Число умерших за год, всего | Чел. |  | 28 | 31 | 32 | 25 | 29 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения, всего | Чел. |  | -20 | -19 | -17 | -14 | -14 |
| Число прибывших за год | Чел. |  | 35 | 40 | 43 | 39 | 18 |
| Число выбывших за год | Чел. |  | 22 | 48 | 54 | 36 | 40 |
| Миграционный прирост (убыль), всего | Чел. |  | 13 | -8 | -11 | 3 | -22 |

Половая структура населения характеризуется преобладанием женщин, особенно в старших нетрудоспособных возрастных группах, что характерно для большинства территорий России. Возрастная структура населения носит регрессивный характер с выраженным численным преобладанием лиц пенсионных возрастов над молодежью. Большое количество лиц пенсионных возрастов и близких к ним возрастных групп населения способствует сохранению показателя смертности на довольно высоком уровне.

Общий характер изменений возрастной структуры населения далеко не оптимистичен и в перспективе может привести к существенным негативным последствиям для экономического развития района. Из-за сокращения доли населения моложе трудоспособного возраста район не сможет в будущем эффективно пополнять свои трудовые ресурсы.

Вывод

Демографическая ситуация в Добринском сельском поселении достаточно сложная. Сложившийся уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства населения. Имеются предпосылки для дальнейшей депопуляции и старения населения. Важным вопросом социально-демографического развития является задача достижения нулевой убыли населения путем снижения смертности и стимулирования рождаемости. В связи с высокой долей лиц в возрасте старше трудоспособного необходимо соответствующее развитие учреждений социальной защиты населения, рассчитанных на обслуживание этой возрастной категории населения.

Прогноз  численности населения

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций социально-экономического развития территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного муниципального образования. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых в экономике, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения на расчетный срок производились на основе предоставленных данных по общей численности населения на начало 2012 года, а также сведений о естественной и механической динамике и изменении половозрастной структуры населения.

Прогнозирование численности населения района производилось на период до 2032 г. в разрезе сельских поселений и сельских населенных пунктов, входящих в его состав.

Исходные данные для прогнозирования численности населения различных населенных пунктов отличаются по своему составу и полноте. В связи с этим, для расчета перспективной численности населения в различных населенных пунктах применялись несколько различные модели расчета. Вместе с тем, в большинстве случаев основные принципы прогнозирования оставались неизменными. Результаты прогнозирования по всем используемым видам моделей позволяют оценить общую численность постоянного населения на определенный период и соответствующую возрастную структуру.

Прогнозирование численности населения до 2032 г. и оценка численности населения по состоянию на 2012 г. для сельских поселений, входящих в состав поселения, осуществлялось на основе следующей методики.

Базовым периодом для прогнозирования численности населения является 2012г. Прогнозирование общей численности населения осуществлялось по модели, отражающей линейную функциональную зависимость общей численности населения от показателей естественного движения населения. Расчет численности населения на определенный период производился по формуле:

Nx=N0+(x−2012)(b−d), где

x - год, на который производится расчет,

Nx - общая численность населения в год «х»,

N0- общая численность населения в 2012 г.,

b - ежегодное число родившихся в населенном пункте,

d - ежегодное число умерших в населенном пункте.

Ежегодное число родившихся и умерших в населенных пунктах было определенно как среднее значение соответствующих показателей за 2007 – 2012 гг.

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения сельских поселений, входящих в состав Духовщинского района, на 2022 г., 2032 г., обобщены в виде таблицы.

Данный вариант прогноза основан на сохранении демографических тенденций последних лет.

Прогноз численности населения

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения на конец 2022 г., чел. | Численность населения на конец 2032г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добринское городское поселение | 861 | 631 |

Демографически неблагополучные сельские населенные пункты

| Наименование сельского поселения | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| Добринское сельское поселение | Деревни: Вертка Новая, Вертка Старая, Дмитрово, Замощье, Зыки, Ленино, Липки, Мокряки, Муравьище, Нивки, Никишкино, Новая, Пальцево, Пашково, Песчиво, Попково, Починок, Савостино, Селище, Село, Сесино, Суровцево, Сутоки, Шеболтаево, Юганово |

Трудовые ресурсы и занятость

На начало 2011 г. в трудоспособном возрасте находилось более 600 жителей Добринского сельского поселения.

В структуре занятости по отраслям экономики по крупным и средним предприятиям района на долю промышленности приходится 28%, на долю сельского хозяйства – 17%. Также высока доля населения, занятого в сферах транспорта и связи (15%), образования (14%), здравоохранения и предоставления социальных услуг (12%).

Прогнозируемое сокращение численности трудовых ресурсов связано не только с сокращением численности населения, но и с общими для страны в целом тенденциями: вступление в пенсионный возраст многочисленных возрастных групп населения и их неполное замещение в составе трудовых ресурсов малочисленными группами молодежи уже в ближайшие годы. Поэтому важной задачей является создание в новых рабочих мест, что способствовало бы закреплению в поселении молодежи и трудоспособного населения. Появление новых рабочих мест может быть связано с дальнейшим развитием профилирующих отраслей, в первую очередь деревообрабатывающего производства, а также лесного и сельского хозяйства, сферы транспорта и связи. Доля занятых в промышленности, торговле и обслуживании может увеличиться в связи с развитием малого и среднего бизнеса.

### 3.1.2. Социальная инфраструктура

Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения района комплексами социально-гарантированных объектов образования, воспитания, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы.

Пунктами концентрации при размещении учреждений социальной инфраструктуры, оказывающих услуги межпоселенного уровня, являются районный центр г. Духовщина, и г.Озерный, выполняющие функции центра социального и культурно-бытового обслуживания населения.

Большинство сельских населенных пунктов по численности населения имеют менее 500 жителей. Поэтому их потребности не находят отражения в нормативных документах. Вместе с тем, согласно пп. 5.3 и 5.4* СНиП 2.07.01-89*, на группу сельских населенных пунктов можно предусматривать достаточно широкий перечень объектов обслуживания. Норматив доступности поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин. (с использованием транспорта).

Дошкольное, общее основное и среднее образование

Существующее положение

Дошкольное образование.

В Добринском сельском поселении объекты дошкольного образования отсутствуют.

Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях по СНиП 2.07.01-89* должна составлять 85% детей от численности соответствующей возрастной группы. В реальности услуги дошкольных учреждений в сельской местности менее востребованы из-за особенностей сельского образа жизни и необходимости доставки детей в эти  учреждения и обратно домой.

В настоящее время дошкольные учреждения есть только в районном центре и еще в четырех сельских поселениях.

При фактической демографической ситуации, а также с учетом долгосрочного прогноза численности населения Добринском сельском в поселении необходимо строительства детского сада на 25-40мест.

Общее основное и среднее образование.

На территории Добринского сельского поселения находится 3 основных общеобразовательных школы.  При школах имеется спортивный зал, пришкольный участок, школьная библиотека.

Перечень общеобразовательных школ поселения

| № п/п | Наименование | Адрес | Количество мест | Численность учащихся | Год постройки | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Добринская ООШ | д. Добрино | 198 | 21 | 1992 | 59 |
| 2 | Воронцовская ООШ | д. Воронцово | 192 | 18 | 1988 | 83 |
| 3 | Велистовская ООШ | с.Велисто | 50 | 16 | 1994 | 52 |

Школы имеются во всех поселениях района. В целом на одну общеобразовательную школу приходится около 70 учащихся.  Из каждых 100 мест, имеющихся в школах района, в среднем заполнены только 30: в т.ч. в городской местности – 41, в сельской – 26. Ни одна из школ района не загружена сверх проектной мощности. Только две школы района заполнена более чем на 50%. Уровень заполненности остальных колеблется от 8 до 45 % от проектной мощности школ.

Общая численность населения в возрасте от 0 до 17 лет включительно на начало 2011 года составила 210 человек. В соответствии со СНиП 2.07.01-89* необходим 100% охват детей неполным средним образованием (девятилетняя основная общеобразовательная школа) и 75% охват детей в старших классах (10 и 11 классы). Такой норматив установлен в связи с тем, что учащиеся старших классов могут получать образование в дневных общеобразовательных школах, колледжах, а также в учреждениях начального профессионального образования или вечерней школе.

При наличии в школах 440 проектных мест их общего дефицита по сравнению с нормативами не наблюдается.

Вывод

В настоящее время количество учреждений общего основного и среднего образования достаточно. Также существует проблема малой наполняемости школ. Но закрытие малоформатных учреждений возможно лишь при организации доставки учащихся в другие учреждения.

Дополнительное образование. По данным на 2011 год в Добринском сельском поселении учреждения дополнительного образования отсутствуют.

Обоснование проектных предложений

В настоящее время необходима оптимизация сети образовательных учреждений:

1) В связи с существующей проблемой малой наполняемости школ возможен вариант с  закрытием малоформатных общеобразовательных учреждений при условии организации доставки учащихся в сохраняемые учреждения.

2) Поскольку все учреждения дополнительного образования в районе располагаются в районном центре или г.Озерный, то необходимо ввести программы дополнительного образования детей в школах Добринского сельского поселения в виде кружков, секций на базе этих школ.

Эти мероприятия требуют детальной корректировки в соответствующих программах с учетом всего комплекса влияющих на принятие решения факторов (текущее и перспективное техническое состояние объектов, степень их благоустроенности и т.п.).

Профессиональное образование. В настоящее время учреждений профессионального образования в Добринском сельском поселении нет.

Здравоохранение

Существующее положение

По состоянию на 2011 год на территории Добринского сельского поселения работает 3 фельшерско - акушерских пункта (ФАП).

Также население Добринского сельского поселения обслуживает «Духовщинская ЦРБ» расположена в  г. Духовщина. Число коек - 96 и ММУ « Озёрненская РБ» расположена в п. Озерный. Число коек 86.

Перечень учреждений здравоохранения в 2011 г.

| № п/п | Наименование, номер и тип организации | Местонахождение | Численность врачей / среднего мед. персонала | Число коек/ пос. в смену | Износ зданий, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добринский ФАП | д.Добрино, ул.Школьная,1 | /1 | 0 | 59 |
| 2 | Воронцовский ФАП | д.Воронцово ул.Школьная,4 | /1 | 0 | 56 |
| 3 | Велистовский ФАП | село Велисто ул.Школьная,3 | /1 | 0 | 83 |

Оснащенность остальных фельдшерско-акушерских пунктов оставляет желать лучшего.

К мероприятиям, способствующим развитию системы охраны здоровья населения следует отнести:

- создание условий для физического развития личности, стимулирования развития физической культуры и спорта; совершенствование материально-технической базы спортивных сооружений;

- увеличение зон массового отдыха, санаторно-курортных учреждений и повышение эффективности использования местных природных факторов для оздоровления населения;

- создание и развитие лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения.

К мероприятиям, способствующим повышению эффективности деятельности учреждений здравоохранения следует отнести:

- неотложным мероприятиям по профилактике заболевания;

- реорганизации сети психиатрической помощи населению;

- предупреждению и борьбе с заболеваниями социально значимого характера;

- повышению качества оказания реанимационной и экстренной помощи населению;

-  повышение квалификации и переподготовка врачей;

- повышение эффективности деятельности учреждений здравоохранения;

- проведение  мероприятий по профилактике и лечению ВИЧ;

- иммунизация, диспансеризация населения.

Вывод

Наличие в поселении трех фельдшерско-акушерских пунктов можно считать достаточным при данном количестве жителей.

Обоснование проектных предложений

Крайне необходимым для поселения является повышение уровня качества оказания медицинских услуг населению.

Сокращение сети ФАП не предусматривается, поскольку в поселении велика доля населения в возрасте старше трудоспособного, обращаемость которого за первичной медицинской помощью существенно выше, чем в  других возрастных группах. Для этой возрастной группы особенно важна близость медицинских учреждений к месту жительства. 	Сокращение сети медучреждений первичного звена также не отвечает основной тенденции в развитии здравоохранения, которая связана с расширением ранней диагностической и профилактической помощи населению в целях сокращения необходимости в дорогостоящем стационарном лечении пациентов с запущенными стадиями болезней.

Необходим капитальный ремонт или замена зданий ФАПов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Конкретизация необходимого объема медицинской помощи населению по ее видам в соответствии с региональными и местными потребностями является сферой компетенции Департамента здравоохранения Смоленской области.

Социальная защита населения

По данным на 2011 год в Добринском сельском поселении учреждения социальной защиты отсутствуют. На перспективу строительство новых объектов не планируется.

Культурно-досуговая деятельность и спорт

Одной из главных задач культурно-просветительской деятельности является организация досуга, что в свою очередь является одним из факторов, определяющих качество жизни населения. Наличие в полном объеме услуг данной сферы может быть дополнительным стимулом для закрепления населения на территории, и в первую очередь, молодежи.

Существующее положение

На территории Добринского сельского поселения находится 3 сельских дома культуры.

Работники домов культуры проводят работу по обеспечению досуга и отдыха населения пенсионного возраста, инвалидов, а также узников ВОВ. Проводятся разнообразные мероприятия для молодёжи и школьников, зачастую подготовленные совместно со школами.

«Социальные нормативы и нормы», одобренные распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 г. (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 14.07.2001 г.), предполагают для населенных пунктов людностью до 500 жителей наличие 100-150 зрительских мест в клубах и учреждениях клубного типа, от 500 до 1000 человек – 150-200 мест, от 1000 до 3000 – 150 мест на тысячу жителей, от 3000 до 10000 – 100 мест на тысячу жителей.

| Показатели деятельности организаций культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | ед.измерения | Источник информации | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Число общедоступных (публичных) библиотек, всего | ед. | Отдел культуры | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Фонд общедоступных (публичных) библиотек | Тыс.экз. | -//- | 22866 | 22808 | 21626 | 14725 | 17405 |
| Число пользователей общедоступных (публичных) библиотек | Чел. | -//- | 971 | 955 | 939 | 936 | 957 |
| Число организаций культурно-досугового типа, всего | ед. | -//- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| В них мест | мест | -//- | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Число музеев (включая филиалы) | ед. | -//- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек, не имеющих организаций культуры | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество памятников истории и культуры на территории муниципального образования, всего | ед. | историко-художественный музей г. Духовщина | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| - федерального значения |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - регионального значения |  |  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, всего |  |  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| из них находятся |  |  |  |  |  |  |  |
| - в удовлетворительном техническом состоянии |  |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| - в неудовлетворительном техническом состоянии |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - в руинированном состоянии |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы | ед./тыс.руб. |  | 0 | 0 | 1/143 | 1/7 | 0 |

Перечень клубных учреждений культуры в 2011 г.

| № п/п | Название учреждения | Адрес | Количество мест / площадь, м2 | Подчиненность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Добринский СДК | д. Добрино ул.Пляжная, д.16 | 130/102 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры районной центральной клубной системы (МБУК РЦКС) Духовщинского район |
| 2 | Воронцовский СДК | Д.Воронцово, Школьная,3 | 88/ 100 |  |
| 3 | Велистовский СДК | село Велисто ул.Центральная д.12 | 110/108 |  |

В Добринском сельском поселении высокая обеспеченность населения услугами учреждений клубного типа (250% от норматива).

Фактическая и нормативная обеспеченность населения услугами учреждений культуры и библиотеками

по «Социальным нормативам и нормам» и по СНиП 2.07.01-89*

| Территория | Клубы или учреждения клубного типа, мест |  |  | Общедоступные библиотеки, фонд, тыс. экз. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факти-ческая | норма-тивная | % от норматива | факти-ческая | норма-тивная | % от норматива |
| Добринское | 318 | 110 | 250 | 17000 | 10000 | 170 |

Вывод

В поселении нормативные показатели обеспеченности населения услугами клубных учреждений культуры выше нормативного значения. Обеспеченность библиотечными фондами превышает нормативный показатель.

Число мест в клубах Добринского сельского поселения  в соответствии с нормативами достаточно. Также, ввиду развития частной развлекательной индустрии, в настоящее время реальная потребность в муниципальных учреждениях культуры ниже нормативного значения.

Фонды библиотечных учреждений в сельской местности района являются достаточными на весь расчетный срок действия генерального плана.

Необходим капитальный ремонт или строительство новых зданий домов культуры и библиотек, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Как альтернатива возможно использование свободных площадей в зданиях школ под библиотеки.

Обоснование проектных предложений

Расчеты перспективной потребности, по данным схемы территориального планирования, в учреждениях клубного типа, проведенные в соответствии с «Социальными нормативами и нормами», показывают, что до конца расчетного срока в сельских поселениях строительство новых учреждений культуры не потребуются.

Расчет перспективной потребности в учреждениях культуры

в сельской местности

по Социальным нормативам и нормам и по СНиП 2.07.01-89

| Территория | Клубы или учреждения клубного типа, мест |  |  | Общедоступные библиотеки, фонд, тыс. экз. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2020 г. | 2030 г. | 2011 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| Добринское | 328 | 90 | 80 | 17000 | 8000 | 6000 |

Спорт

Обоснование проектных предложений

Норматив обеспеченности спортивными залами в Методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры составляет 3,5 тыс. кв. м на 10000 населения, плоскостными сооружениями – 19,5 тыс. кв. м на 10000 населения.

При любом варианте расчета перспективной потребности населения в учреждениях спорта на расчетный срок действия генплана необходимо строительство новых общедоступных спортзалов, плоскостных сооружений и бассейнов.

В настоящее время строительство новых спорткомплексов планируется только в наиболее крупных населенных пунктах района.

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования в сельской местности предлагается объединять со спортивными объектами образовательных школ, что обеспечит более равномерное использование этих сооружений в течение года и позволит сократить общую потребность в их мощности. Однако необходимо создание условий для более полного использования населением школьных спортзалов и плоскостных сооружений, их техническое переоснащение.

### 3.1.3. Жилищный фонд

Существующее положение

С каждым годом в поселении наблюдается увеличение средней жилищной обеспеченности населения. Высокий уровень жилищной обеспеченности объясняется сокращением численности населения, что приводит к механическому увеличению жилищной обеспеченности в расчете на одного жителя, что не обуславливает, однако, реального улучшения условий проживания.

| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | ед.измерения | Источник информации | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Общая площадь жилищного фонда, всего | Тыс.кв.м | Адм СП | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| в т.ч. муниципального |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Площадь жилищного фонда в среднем на одного жителя | кв.м |  | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | Тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |
| Число семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия за год, всего, | ед. |  |  |  |  | 2 | 4 |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| - молодые семьи |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Число семей, состоявших на учете для получения жилья на конец года | ед. |  |  |  |  |  | 5 |

В соответствии с законодательством (ФЗ № 131) к вопросам местного значения поселения в данной сфере относятся:

- организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда;

- создание условий для жилищного строительства;

- организация в границах муниципального района электро-, тепло, газо-, водоснабжения населения, организация снабжения топливом;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению.

Анализ данных за период 2007-2012 гг., показал следующие тенденции:

- происходит увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, как в городской, так и в сельской местности, что обусловлено негативной демографической динамикой;

- показатели благоустройства жилищного фонда не претерпевают значительных изменений и находятся в крайне низких значениях.

Список населенных пунктов нуждающихся в газификации

| № п/п | Наименование населенного пункта | Частный сектор (количество домов) | Перечень административных объектов с указанием отапливаемой площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Воронцово | 100% | Школа – 800 кв. м Почта- 72 кв. м Администрация - 72 кв. м Сельский дом культуры – 80 кв.м Магазин – 80 кв.м |
| 2. | д. Добрино | 100% | Школа – 800 кв. м Почта- 72 кв. м Сельский дом культуры – 80 кв.м Фельдшерско-акушерский пункт - 72 кв. м |

| Перечень объектов, планируемых к строительству |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Состояние работ(планируемый\проектируемый\строящ) | дата постройки (планируемая) |
| 1 | Жилые индивидуальные дома-10ед. | д.Воронцово | планируемый | 2013-2023 г.г. |
| 2 | Жилые индивидуальные дома-10ед. | д.Добрино | планируемый | 2013-2023 г.г. |
| 3. | Детский сад на 25 мест | д.Добрино | планируемый | 2016 г. |
| 4. | Сельский Дом культуры | д.Добрино | планируемый | 2018 г. |
| 5. | Сельский Дом культуры | д.Воронцово | планируемый | 2020 г. |
| 6. | комбинат бытового обслуживания | д.Добрино | планируемый | 2017 |
| 7. | общественная баня | д.Добрино | планируемый | 2016 |
| 8. | общественная баня | д..Воронцово | планируемый | 2016 |

Обоснование проектных предложений

В соответствии с федеральным законом от 6.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы планирования застройки территории отнесены к вопросам местного значения поселения..

В Послании Президента Федеральному Собранию РФ от 26 апреля 2007 г. в качестве нормального уровня нового жилищного строительства предложен 1 м2 на человека в год (т.е. международная норма годового объема строительства жилья на человека). Такие объемы строительства характерны для развитых стран мира. Однако, задача достижения показателя «ввод 1 м2 на человека в год» для Духовщинкого района означает многократное увеличение ежегодных объемов нового жилищного строительства. Поэтому, исходя из тенденций ввода жилья за последние 10 лет, максимальный вариант расчета объемов нового жилищного строительства предполагает достижение к концу расчетного срока половины от этой нормы.

По состоянию на начало 2011 г. в границах населенных пунктов поселения большой процент территории используются в качестве пастбищ и сенокосов. Эти территории в перспективе можно использовать для жилой застройки. Новое жилищное строительство в основном будет представлено усадебной застройкой. Часть прироста жилищного фонда будет формироваться путем расширения уже существующих индивидуальных домов, что не требует выделения новых земельных участков.

### 3.1.4. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение Духовщинского района осуществляется по воздушным линиям напряжением 110 кВ от районных понижающих подстанций:

от двухтрансформаторной подстанции ПС 110/35/10кВ «Духовщина», установленной  мощностью трансформаторов 2х10 МВА. Год ввода в эксплуатацию – 1960 г. Коэффициент загрузки трансформаторов (режимный день) – 17 %.

от двухтрансформаторной подстанции ПС 110/35/10кВ «Пречистое», установленной  мощностью трансформаторов 2х6,3 МВА. Год ввода в эксплуатацию – 1957 г. Коэффициент загрузки трансформаторов (режимный день) – 9 %.

Электроснабжение Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области осуществляется от сетей и подстанций ОАО «Смоленскэнерго».

На территории поселения находится 2 понижающих подстанций:

ПС 35/10кВ «Велисто»;

ПС 35/10кВ «Воронцово»;

Все подстанции относятся к ОАО «Смоленскэнерго».

Материал, используемый для воздушных линий:

голый провод марки АС, сечением от 50 мм² до 150 мм²; опоры металлические и железобетонные.

На расчетный период будут полностью самортизированы трансформаторные подстанции и воздушные линии.

На сетевые трансформаторные подстанции, расположенные на территории района передача мощности осуществляется по воздушным линиям напряжением 10 кВ.

| № | Наименование подстанции | Год ввода в эксплуатацию | Существующая мощность трансформатора, МВА | Загрузка ПС, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Велисто | 1983 | 1x2,5 | 4,4 | Требуется реконструкция |
| 2 | Воронцово | 1992 | 2x2,5 | 4 | Требуется реконструкция |

На расчетный период воздушных линий напряжением 35 кВ по сроку эксплуатации выработали свой лимит.

В границах Добринского сельского поселения Духовщинского района планировочными ограничениями являются охранные зоны воздушных линий электропередачи  напряжением 220, 35, 10квт  проходящих по рассматриваемой территории.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. № 160  «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют:   220кВ – 25м, 35кВ – 15м и 10кВ -10м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Обоснование проектных предложений

Основной задачей, определяющей развитие электросетей, является обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей электроэнергии, для решения которой необходимы реконструкция, техническое перевооружение действующих электрических сетей и строительство новых.

Комплекс мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции электрических сетей следует осуществлять путем совершенствования схем электроснабжения, внедрения прогрессивных технических решений, новых конструкций и оборудования, то есть создания сетей нового поколения, отвечающих экономико-экологическим требованиям и современному техническому уровню распределения электроэнергии в соответствии с требованиями потребителей.

Электрические сети должны обеспечивать:

-  нормативные уровни надежности электроснабжения существующих и вновь присоединяемых потребителей как в нормальных, так и в послеаварийных режимах работы сети;

-  нормированное качество отпускаемой электрической энергии;

-  минимальные затраты на ремонтно-эксплуатационное обслуживание;

- адаптацию к возможному росту нагрузок и поэтапной комплексной автоматизации.

Оценка технического состояния электросетевого хозяйства, а также прогнозируемый рост нагрузок потребителей, позволяет выделить следующие обобщенные предложения по приоритетным направлениям технического развития электрических сетей на расчетный период:

-  дальнейшее развитие электрических сетей производить при сложившейся системе напряжения,35,10(6) кВ;

-   построение сетей 35 кВ таким образом, чтобы имелась возможность обеспечить резервное электроснабжение любому потребителю.    -  применение при строительстве, расширении, реконструкции и техническом перевооружении подстанций 35/10 кВ трансформаторов только с устройством автоматического регулирования под нагрузкой, а также обеспечение всех существующих подстанций такими трансформаторами;

- обеспечение своевременной замены электросетевого оборудования, дальнейшая эксплуатация которого по техническим причинам или экономическим условиям признана нецелесообразной;

-   увеличение количества двухтрансформаторных подстанций и подстанций с двухсторонним питанием.

Выбор основных параметров подлежащих строительству, расширению, реконструкции или техническому перевооружению электрических сетей (сечение проводов, мощность силовых трансформаторов и т. д.) производился исходя из прогнозируемых нагрузок.

Для  повышения  надёжности  электроснабжения   существующих и обеспечения электроэнергией новых потребителей Добринского сельского поселения предусматривается проведение следующих мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

Строительство новых и реконструкция существующих ЛЭП  и подстанций напряжением 35, 10кВ.

Мероприятия на 1 очередь

Реконструкция:

- существующих  сетей напряжением 10-0,4кВ и подстанций 35/10/0,4кВ.

- В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения  потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи при воздействии стихийных явлений,  целесообразно использовать при строительстве новых линий в районе  самонесущий изолированный провод (СИП).

### 3.1.5. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение района осуществляется на базе использования природного и сжиженного газа.

По территории поселения проходит магистральный газопровод для ГРЭС Давлением 1,2МПа.

Направления использования газа: технологические потребности промышленности.

Обоснование проектных предложений

Газоснабжение Духовщинского района, а также и Добринского сельского поселения на базе природного газа осуществляется в соответствии с решениями Схемы газоснабжения, разработанной ОАО «Газпром» «Промгаз» и утвержденной Администрацией Смоленской области.

Перечень строительства газопроводов и сроки их строительства определен ОАО «Промгаз» согласно с  разрабатываемой программой газификации Смоленской области в том, числе Духовщинского района.

Газификация населенных пунктов Духовщинского района (распределительные газопроводы низкого давления) осуществляется по Программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохояйственной продукции, сырья и продовольствия Смоленской области на 2008-2012 г.»

Дальнейшее развитие системы газоснабжения возможно при выполнении следующих мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

- ускорение обустройства сетями газоснабжения сельских населенных пунктов (обеспеченность инженерной инфраструктурой отстает в сельской местности) с целью реализации (в составе Приоритетных национальных проектов) проекта развития агропромышленного комплекса

- обеспечение безопасной эксплуатации (техническое диагностирование  газопроводов и ГРП, внедрение автоматики и телемеханики);

- использование когенерационных установок (мини-ТЭЦ) для совместной выработки тепла и электроэнергии, работающих на газовом топливе в местах целесообразного их применения;

### 3.1.6. Теплоснабжение

Существующее положение

В Добринском сельском поселении теплоснабжение осуществляется от индивидуальных автономных источников теплоты.

В общем обеспечении сельского поселения, топливно-энергетическим ресурсами преобладает доля местного вида топлива, такого как уголь и дрова, а также природный газ

Состояние теплового хозяйства сельского поселения оценивается как неудовлетворительное. Социально-значимые объекты отапливаются котельными (ДК, школы, здание администрации, и т.д.). Частный сектор для целей теплоснабжения, горячего водоснабжения имеет индивидуальные источники. Горячее водоснабжение отсутствует. Население в основном пользуется электроводонагревателями, газонагревателями и дровяными титанами.

Обоснование проектных предложений

Мероприятия

- Мероприятия перспективного развития источников теплоснабжения в сельском поселении должны быть направлены на реконструкцию источников теплоснабжения с использованием энергосберегающего оборудования;

- Развитие системы теплоснабжения на основе использования природного газа.

- При развитии жилой застройки в частном секторе – устройство индивидуальных источников тепла;

- Внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.);

### 3.1.7. Водоснабжение

Существующее положение

На территории муниципального образования для водоснабжения района используются подземные артезианские скважины, а также шахтные колодцы.

Подземные воды отличаются достаточно высоким содержанием  окислов железа и жесткостью.

Многие скважины заброшены и нуждаются в тампонировании.

Артскважины и водопроводов на селе находится на балансе сельхозпредприятий. Специалистов по их обслуживанию и ремонту в сельхозпредприятиях нет.

| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | ед.измерения | Источник информации | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Количество водозаборов | ед. |  | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| в т.ч.: | ед. |  |  |  |  |  |  |
| из подземных источников |  |  | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Установленная мощность 1 подъема | Тыс.куб.м/сут. |  | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Количество очистных сооружений водопровода | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная мощность очистных сооружений водопровода | Тыс.куб.м/сут |  |  |  |  |  |  |
| Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей на конец года | км | нет сведений |  |  |  |  |  |

Обоснование проектных предложений

В целях обеспечения поселения достаточной гарантированной системой водоснабжения, а также, учитывая значительный износ водопроводных сетей и необходимостью реконструкции водозаборных узлов, предлагаются следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок

В населенных пунктах, где существуют системы водоснабжения, предусмотреть их развитие, включая реконструкцию водозаборов, водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

### 3.1.8. Водоотведение

Существующее положение

Системы хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями стоков (КОС) В Добринском сельском поселении отсутствуют.

Население пользуется индивидуальными системами бытовой канализации, в большинстве случаев это выгребные ямы. Дождевой канализации в поселках и на предприятиях нет.

Вывод

В течении срока действия генерального плана строительство централизованных канализационных систем и очистных сооружений в населенных пунктах поселения не планируется ввиду высоких затрат на строительство.

Для канализования общественных зданий поселения предлагается использовать индивидуальные системы канализации выгребные ямы, с применением септиков для улучшения распада отходов, и фильтров, например угольных, для доочистки загрязнений во избежание попадания отходов жизнедеятельности (при сбросе на грунт) в водные и иные объекты поселения. Для этого на рынке предлагается множество решений по устройству индивидуальных канализационных систем "в сборе", что значительно сокращает время и трудозатраты на строительство.

### 3.1.9. Связь

Существующее положение

В настоящее время Духовщинский район телефонизирован.

Духовщинский Узел электросвязи является структурным подразделением Ярцевского Центра электросвязи. В районе имеется две АТС индекса ЦАТС, типа АТСКЭ «Исток»:

Связь между центральной автоматической телефонной станцией и АТС сельских поселений осуществляется по воздушным и кабельным линиям связи.

На территории поселения осуществляется телевизионное вещание.

Обоснование проектных предложений

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, теле и радиовещания на территории района должны стать:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи области;

- повышение доступности и надежности связи путем повышения емкости сети и конкурентноспособности разных операторов;

- увеличение количества программ теле и радиовещания, подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района.

- 3.2. Земли населенных пунктов

Территория Добринского сельского поселения Духовщинского муниципального района включает сельские населенные пункты, образованные исходя из исторически сложившегося расселения, социально-экономических и культурных связей территорий.

В состав Батуринского сельского поселения входят 38 населённых пунктов: д.Добрино — административный центр.

Исходя из анализа территории сельских населенных пунктов и системы расселения на территории поселения следует, что перевода земель из других категорий в земли населенных пунктов в целях жилищного строительства в целом по поселению не требуется. Однако существующая жилая застройка в некоторых населенных пунктах частично находится за территорией населенных пунктов. Также существующее адресное расположение некоторых улиц и жилых домов на них, не соответствует территории населенных пунктов. На основании этого даны предложения по включению данных территорий в границы населенных пунктов.

| № | Населенный пункт | Площадь сущ. (га) | Площадь планируемая(га) | Площадь прироста(га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревня Добрино | 103,93 | 116,04 | 12,11 |
| 2 | Деревня Амшара | 57,31 | 63,41 | 6,1 |
| 3 | Деревня Берлезово | 8,66 | 8,66 | 0 |
| 4 | Село Велисто | 126,36 | 126,36 | 0 |
| 5 | Деревня Вертка Новая | 10,93 | 10,93 | 0 |
| 6 | Деревня Вертка Старая | 22,81 | 22,81 | 0 |
| 7 | Деревня Воронцово | 144,46 | 159,21 | 14,75 |
| 8 | Деревня Дмитрово | 31,03 | 31,03 | 0 |
| 9 | Деревня Замощье | 31,52 | 31,52 | 0 |
| 10 | Деревня Зубково | 34,71 | 74,19 | 39,48 |
| 11 | Деревня Зыки | 1,72 | 1,72 | 0 |
| 12 | Деревня Коршуново | 13,86 | 13,86 | 0 |
| 13 | Деревня Ленино | 6,35 | 15,6 | 9,25 |
| 14 | Деревня Липки | 13,47 | 13,47 | 0 |
| 15 | Деревня Мокряки | 25,37 | 42,46 | 17,09 |
| 16 | Деревня Муравьище | 16,36 | 16,36 | 0 |
| 17 | Деревня Нивки | 14,79 | 14,79 | 0 |
| 18 | Деревня Никишкино | 14,57 | 14,57 | 0 |
| 19 | Деревня Новая | 24,37 | 24,37 | 0 |
| 20 | Деревня Окольники | 20,32 | 20,32 | 0 |
| 21 | Деревня Пальцево | 2,73 | 2,73 | 0 |
| 22 | Деревня Пашково | 54,03 | 54,03 | 0 |
| 23 | Деревня Песчиво | 35,26 | 62,82 | 27,56 |
| 24 | Деревня Петрунино | 33,63 | 72,03 | 38,4 |
| 25 | Деревня Подвязье | 22,88 | 22,88 | 0 |
| 26 | Деревня Попково | 21,58 | 39,79 | 18,21 |
| 27 | Деревня Починок | 41,56 | 41,56 | 0 |
| 28 | Деревня Савостино | 52,42 | 52,42 | 0 |
| 29 | Деревня Свиты | 80,27 | 118,20 | 37,93 |
| 30 | Деревня Селище | 18,51 | 18,51 | 0 |
| 31 | Деревня Село | 21,16 | 42,34 | 21,18 |
| 32 | Деревня Сесино | 20,93 | 31,13 | 10,2 |
| 33 | Деревня Суровцево | 21,35 | 21,35 | 0 |
| 34 | Деревня Сутоки | 12,33 | 17,96 | 5,63 |
| 35 | Деревня Трунаево | 55,14 | 80,93 | 25,79 |
| 36 | Деревня Устье | 30,44 | 53,85 | 23,41 |
| 37 | Деревня Шеболтаево | 33,52 | 33,52 | 0 |
| 38 | Деревня Юганово | 21,15 | 21,15 | 0 |
|  | Итого: | 1301,79 | 1608,88 | 307,09 |

## 3.3. Агроприродные ресурсы

Почвы

Почвенный покров Духовщинской возвышенности неоднороден. В восточной, более равнинной части района, основной почвообразующей породой являются покровные суглинки, на которых развиты преимущественно дерново-средне-подзолистые пылевато-суглинистые почвы с участием дерново-сильно- и слабоподзолистых. В западной части, в наиболее высоком месте Духовщинской возвышенности, почвообразующими породами, кроме лессовидных суглинков, являются также валунные суглинки и флювиогляциальные и древнеаллювиальные супеси и пески, залегающие на пониженных зандровых пространствах и речных террасах. На валунных суглинках, слагающих моренные холмы, распространены в основном дерново-средне- и слабоподзолистые песчанисто-суглинистые почвы; к участкам зандровых равнин и речных террас приурочены песчаные и супесчаные почвы разной степени оподзоленности с дерново-подзолисто-глеевыми в понижениях рельефа. Типы почв при прочих равных условиях формируют древесный, кустарниковый, травяно-моховый покров.

Плоские, слабодренированные верховья рек Хмости, Жереспеи и др., а также междуречья Вопи, Вотри и Велени (приток Царевича) и др. сильно заболочены, почвы там преимущественно дерново-подзолисто-глеевые и торфянисто-подзолисто-глеевые, В поймах более крупных, рек развиты аллювиальные, большей частью заболоченные почвы и торфяники.

Дерново-подзолистые почвы, имеющие мощность пахотного слоя в среднем 20-22 см, с изменением от 12 до 25 см. По механическому составу они относятся к легким и средним пылеватым суглинкам. Почвы бедны гумусом. Среднее содержание его составляет 1,5%, очень редко его запасы превышают 3%. Степень насыщенности основаниями составляют в среднем 40-50%, а количество подвижного фосфора от 0 до 10 мг на 100 г почвы.

Растительность и животный мир

Духовщинский район, и Добринское сельское поселение в том числе, расположен в подзоне смешанных, зоны хвойно-широколиственных лесов, коренным типом растительности являются леса. Кроме того, растительность района представлена лугами, болотами, водной растительностью, посевами культурных растений.

Леса условно делятся на две группы. В первую входят леса зеленой зоны вокруг городов, поселков и районных центров, запретные полосы вдоль рек. К лесам второй группы относятся эксплуатационные леса, где производится основная заготовка древесины. В целом леса покрывают около половины всей площади поселения. Преобладающими породами в лесах являются: хвойные (сосна, ель, лиственница), твердолиственные (дуб, ясен, клен), мягколиственные (береза, сосна).

Флора лугов разнообразна. Наиболее распространены семейства злаковые, сложноцветные, осоковые, розоцветные, бобовые, лютиковые, норичниковые, губоцветные и др. (всего более 50). Около 30 семейств представлено во флоре лугов одним видом — белозоровые, истодовые, горечавковые, вахтовые, валериановые и другие. Во флоре лугов Смоленщины преобладают многолетние виды, составляющие более 80% от общего количества видов, среди которых наиболее долго живут дерновинные злаки - белоус торчащий (35-40 лет) и щучка дернистая (25-35 лет), более ценные кормовые травы держатся в травостое при хорошем уходе до 10- 15 лет - тимофеевка луговая, овсяница луговая, мятлик луговой, ежа сборная и др. Они вместе с бобовыми (клевер луговой, клевер ползучий и др.) составляют основу растительного покрова лугов. Однолетние и двулетние виды, составляющие вместе менее 20% от общего числа видов растений луга, - это горец птичий, марь белая, пастушья сумка, ярутка полевая и некоторые другие. Сорные и ядовитые растения на лугах - лютик едкий, лютик ползучий, лютик многоцветковый, нивяник обыкновенный, василек луговой и другие.

Растительность болот представлена различными видами осок (острая, пузырчатая, лисья и др.), тростником обыкновенным, хвощом болотный, хвощом приречный и др., на почве преобладают мхи. На верховых болотах преобладают сфагновые мхи, кустарники и кустарнички (багульник, голубика, брусника, клюква), из древесных растений черная ольха, береза, ива.

На территории поселения водятся лисицы, волки, бурые медведи, кабаны, белки, зайцы-беляки и другие виды животных; среди птиц наиболее распространены дятлы, скворцы, клесты, зяблики, соловьи, дрозды, снегири, синицы и др.; из рыб — лещ, окунь, судак, щука, плотва и др.

Вывод

Климат умеренно континентальный с умеренно теплым и влажным летом, умеренно холодной зимой. Здесь можно успешно возделывать основные сельскохозяйственные культуры и развивать животноводство.

На территории поселения среди всего разнообразия почв наиболее распространены дерново-подзолистые почвы, имеющие невысокий уровень плодородия. На большей части территории почвы пахотных земель переувлажнены и требуют проведения мелиоративных мероприятий.

Кормовые угодья на территории поселения представлены низкопродуктивными суходольными лугами. Наиболее ценная в кормовом отношении растительность произрастает на культурных и пойменных лугах.

Флора лугов разнообразна, преобладают многолетние виды.

## 3.4. Лесные ресурсы

Леса Духовщинского района расположены в северной части Смоленской области и относятся к подзоне хвойно-широколиственных лесов. Хозяйственная деятельность, осуществляемая в лесах государственного лесного фонда, регламентируется с учетом отнесения тех или иных территорий к различным группам защитности. Поэтому распределение земель лесного фонда по целевому назначению имеет большое практическое значение и играет важную роль в сохранении биологического разнообразия.

Лесной фонд области включает следующие категории ландшафтов: лесные земли – покрытые лесной растительностью, включая лесные культуры, и не покрытые лесной растительностью, представленные несомкнувшимися лесными культурами, лесными питомниками и плантациями, естественными рединами, фондом лесовосстановления (гари, погибшие древостои, вырубки, прогалины и пустыри), а также нелесными землями, представленными пашнями, сенокосами, пастбищами, водами, усадьбами, садами, дорогами и просеками, болотами, песками и прочими землями.

Согласно статье 10 Лесного Кодекса, леса, расположенные на землях лесного фонда, подразделяются на защитные леса и эксплуатационные леса. В соответствии со статьей 102 Лесного Кодекса к защитным лесам на территории Смоленской области определяются следующие категории указанных лесов:

1. Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях (Леса, расположенные на территориях национальных парков, природных парков, памятников природы, государственных природных заказников и иных установленных федеральными законами особо охраняемых природных территорий).

2. Леса, расположенные в водоохранных зонах.

3. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

- леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения;

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

- зеленые зоны  и лесопарки;

- городские леса;

- леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной охраны лечебно – оздоровительных местностей и курортов.

4. Ценные леса:

- государственные защитные лесные полосы;

- противоэрозионные леса;

- леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях;

- леса, имеющие научное или историческое значение;

- лесные плодовые насаждения;

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

- нерестоохранные полосы лесов.

К особо защитным участкам лесов относятся:

- берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов, оврагов;

- опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;

- постоянные лесосеменные участки;

- заповедные лесные участки;

- участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;

- места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;

- другие особо защитные участки лесов.

По целевому назначению леса Духовщинского лесничества распределяются на:

- защитные леса – 6040 га:

*ценные леса – 1120 га,

*леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов–4920га

Основными лесообразующими породами являются сосна, ель, береза, осина, ольха черная, ольха серая, лиственница, липа, ива древовидная.

Территория Добринского сельского поселения относится к Турнаевскому участку лесничества.

Леса лесничества относятся к защитным и эксплуатационным. Эксплуатационные леса подлежат промышленному освоению, защитные используются в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов  с одновременным использованием лесов при условии, что это использование совместимо с их целевым назначением и выполняемыми ими полезными функциями.

Большая часть земель относится к лесным, нелесные земли в основном представлены болотами, дорогами и просеками. Велика площадь также прочих нелесных земель. Среди лесных земель преобладают покрытые лесом. Среди них наибольшую долю занимают насаждения естественного происхождения (80%), на насаждения искусственного происхождения приходится 10,47 %. Площадь непокрытых лесом земель не велика, они представлены в основном несомкнувшимися лесными культурами и прогалинами.

Вывод

Территория поселения находится в зоне хвойно-широколиственных лесов. Леса относятся к защитным и эксплуатационным типам.

## 3.5. Особо охраняемые природные территории

В Духовщинском районе находится 7 ООПТ , общей площадью 36 514 га, что составляет 14% площади района. Основная часть этой площади (89,9%) приходится на национальный парк «Смоленское Поозерье». Располагаясь в северо-западной части района, он занимает 22% от всей площади парка. Почти все остальные ООПТ находятся в северной части района. Возле границы с Тверской областью расположены оба гидрологических памятника природы - озёра Велисто и Княжное. Недалеко, также вблизи границы, по обе стороны водохранилища Смоленской ГРЭС, находятся два генетических резервата -  крупных, своеобразных торфяника - Грублеватское и Трунаево-Конеда. Третий крупный торфяник (Колодезский Мох) расположен у границы национального парка. Данный торфяник более целесообразно было бы включать в пределы национального парка.

Все  ООПТ поселения имеют региональный статус.

Все ООПТ поселения, в той или иной степени, испытали в разное время заметное антропогенное воздействие. Через торфяник Трунаево-Конеда была проложена дорога. Частичному осушению подверглись остальные торфяники. Интенсивное загрязнение испытывало озеро Велисто. Пресс антропогенного воздействия на все эти ООПТ в настоящее время заметно ослаблен. За исключением озера Велисто, посещают эти объекты редко. Отсутствует, кроме национального парка, постоянный мониторинг их экологического состояния.

Особо охраняемые природные территории

на территории Добринского сельского поселения

| № п/п | Профиль | Категория | Вид | Название | Статус | Занимаемая площадь, га | Год создания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидрологический | Памятник природы | Озеро | Велисто | р | 340,0 | 1981 |
| 2 | Гидрологический | Памятник природы | Озеро | Княжное | р | 50,0 |  |
| 3 | Комплексный | Природный резерват | торфяник | Грублевское | р | 1243,0 | 1981 |
| 4 | Комплексный | Природный резерват | торфяник | Трунаево-Конеда | р | 1278,0 |  |

Озеро Велисто находится в 53 км на север-северо-запад от районного центра, в 18 км на северо-запад от пос. Пречистое. Вдоль восточного берега озера расположена д. Велисто, южного — д. Зубково. Озеро имеет продолговатую форму. Вытянуто в направлении северо-запад — юго-восток. Длина его — около 3,5 км, наибольшая ширина (в средней части) — 1,2 км, площадь зеркала воды — 332,8 га. Объём воды в озере — 10 225 тыс. м3. Средняя глубина — 3,07 м, максимальная — 5 м. Средняя отметка уровня воды — 181,2 м, пределы колебания уровня — 0,6 м.

Озеро проточное, годовой приток воды в озеро составляет 16,83 млн. м3 отток — 15,29 млн. м3. В него впадает три реки: в южной части - р. Велистица (вытекает из торфяника «Вервижский Мох»), в юго-восточной - р. Устье (протекает через село Велисто), в юго-западной - река без названия (спрямленная, являющаяся магистральным каналом дренажной сети, проложенной на сельхозугодьях западнее озера).

Вытекает из озера р. Велистовка. На расстоянии около 300 м от него она впадает в озеро Княжное. Вытекающая из последнего река под таким же названием, является притоком реки Огнивец, впадающей в оз. Щучье. Оба эти озера находятся в бассейне р. Межи — одного из наиболее крупных левых притоков р. Зап. Двины в верхнем ее течении. Водоем состоит из двух резко обозначенных плесов — более крупного северо-западного (Никольского) и юго-восточного, или собственно Велисто. Плесы соединяются узким перешейком шириной около 200 м.

Озеро ледникового происхождения, ложбинное. Расположено в пределах моренной равнины, представленной на большей части моренными суглинками и супесями. Местами вдоль берега озера отмечаются пески. Наибольшие площади они занимают в северной части побережья (в районе бывшей деревни Никольское).

Дно озера на большей части илистое. Особенно много ила отложилось в южной его части. Значительное количество твёрдых частиц поступает в эту часть озера с территории д. Велисто. В озере водилось 18 видов рыб. К настоящему времени исчезли голавль, вьюн, редко встречаются налим, густера. Наиболее распространены плотва, окунь, щука, уклейка. Резко снизилась численность леща и щуки — в прошлом основных промысловых видов.

Озеро Княжное (Княжево) расположено в 53 км к северо-западу от районного центра, в 21 км к северо-западу от пос. Пречистое. Занимает площадь 16,7 га. Находится к северу от озера Велисто. Соединяется с ним протокой (р. Велистовка). Озеро слегка вытянуто с юга-юго-запада на север-северо-восток и в этом же направлении заметно расширяется. Длина озера - 600 м, наибольшая ширина - 370 м, площадь - 17,4 га. Средняя глубина воды - 2,2 м, максимальная - 4 м. Объём воды в озере 264 тыс. м3. Средняя отметка уреза воды - 181,1 м, пределы колебания уровня - 0,7 м.

Озеро проточное. Через протоку в него осуществляется сток воды с озера Велисто (длина протоки немногим более 300 м). Вытекающая из озера река, под тем же названием, что и протока (Велистовка), впадает в р. Огнивец - один из водотоков, питающих озеро Щучье. Все эти водотоки относятся к бассейну реки Межи - одному из основных притоков верхнего течения р. Зап. Двины. Приток воды в озеро составляет 17,42 млн. м3, отток - 17,34 млн. м3 в год.

Озеро ледникового происхождения, ложбинное. Котловина неглубокая, с пологими берегами. Рельеф окружающей территории в основном волнистый. Относительно крупные формы рельефа встречаются северо-западнее озера (крупные песчаные бугры). К югу от него резко выделяется крупный моренный холм — бывшее городище. Преобладающие с поверхности породы — пески и супеси. Песчаные отложения наиболее распространены восточнее и юго-восточнее озера. Возле берега здесь встречаются валуны.

Дно водоёма илистое, лишь местами, у восточного берега — песчаное. Мощность сапропеля достигает местами 5 метров, средняя — 3,4 м. Объём залежи сапропеля — 334 тыс. м3. Сапропель силикатного класса.

Санитарное состояние водоохранной зоны озера в основном благоприятное для сохранения хорошего качества воды. Крупных источников загрязнения воды здесь нет.

В настоящее время в озере преобладает плотва, уклейка, окунь, щука. Нередко встречаются лещ, линь, краснопёрка. Наиболее заметно сократилась численность леща. На озере было много диких уток. В последние годы в результате браконьерства численность их заметно сократилась.

В категорию природных резерватов отнесено 2 торфяных месторождения регионального значения. Для этих ООПТ необходим жёсткий режим охраны, предусматривающий исключение всякой хозяйственной деятельности, приводящей даже к незначительным изменениям в их состоянии.

Болото «Грублеватское» расположено в 45 км на северо-восток от районного центра, в 1,9 км на восток от д. Добрино, в 1,8 км на юго-восток от д. Мокряки, в 1,7 км на юго-восток от д. Ленино, в 0,3 км на север от д. Песчиво, в 1,5 км на северо-запад от д. Новая, в 1 км на северо-запад от д. Савостино, в 2 км на запад от д. Селище. Болото занимает площадь 1 211,8 га.

Торфяник расположен в пределах моренно-зандровой равнины, представляющей собой слабоволнистую поверхность с песчаными, супесчаными почвами, с участками суглинистых почв. Форма болота близка к округлой с небольшими отрогами в сторону водоприёмников. Наибольшая длина торфяника - 5,3 км. Рельеф поверхности болота относительно ровный с небольшим уклоном в сторону водоприёмников. Дно ровное с небольшими западинами. Грунты дна болота - песок и супесь.

Торфяник сложен в основном верховой залежью. Площадь промзалежи — 1283 га. Средняя мощность торфа - 3,94 м, максимальная - 8,6 м. Запас торфа на болоте - 5 551 тыс. тонн, объём торфяной залежи - 50 578 тыс. м3. Степень разложения торфа изменяется от 3 до 50% (средняя 23%), зольность - от 1 до 19% (средняя 2%). В центральной части на площади 192 га имеются донные отложения сапропеля, мощность которого изменяется от 0,5 до 2,2 м. Верховая залежь представлена в основном медиум-торфом (54%) и комплексным торфом (46%).

Переходные виды торфа распространены в основном по окрайкам. Низинные виды составляют менее 2% от общею объёма залежи и представлены примерно в равных количествах сфагновым, осоково-сфагновым, осоковым и древесным видами.

Вся площадь болота облесена. Преобладают низкобонитетные сосновые насаждения высотой 2-12 м, диаметром 4-12 см, полнотой 0,2-0,7. Подрост средней густоты. Кустарничковый ярус представлен подбелом, водяникой, клюквой. Из травяных произрастают: шейхцерия, редко встречается росянка. Мхи - сфагновые.

Болото известно как клюквенник, служит местом остановок перелётных птиц.

Болото «Трунаево-Конеда» («Трунаевское», около Конеды) расположено в 50 км на север от районного центра, в 17 км на север от села Пречистое, в 0,5 км на север от д. Трунаево, в 0,7 км на юг от д. Подвязье. Занимает площадь 1 278 га.

Торфяник расположен в пределах озёрно-ледниковой низины, граничащей с моренно-зандровой равниной. Форма болота сложная, в целом оно вытянуто в направлении юго-восток — северо-запад. Длина болота - около 9 км, ширина изменяется от 0,3 до 2,0 км. Состоит из двух участков - Трунаевское (восточный) и Конеда (западный). Участки разделены насыпью бывшей железной дороги Жарковский—Духовщина.

Поверхность болота ровная с общим уклоном на север. Примерно в центре участка «Конеда» находится озеро с одноимённым названием (площадь 65,4 га). Водоём проточный: впадает в озеро и вытекает из него р. Конеда, начало которой находится примерно в 7 км западнее торфяника. Река огибает второй участок («Трунаевское» ) с севера принимая два небольших притока, дренирующих эту часть болота.

Площадь промзалежи торфяника (по глубине 0,7 м) составляет 1 163,14 га, т.е. мелкозалежных участков на болоте немного. Средняя глубина торфа - 2,79 м, максимальная - 8,9 м. Болото содержит в основном низинную залежь (91,9%); переходный и смешанный типы залежи составляют соответственно 2,6 и 5,5%.

Степень разложения торфа изменяется от 5 до 55% (средняя — 42%), зольность — от 0,77 до 79,61% (средняя — 9,1%). Торф подстилается сапропелями, распространёнными на площади 910 га. Средняя глубина сапропеля - 1,56 м, максимальная - 5,25 м.

Торфяник отличается значительным разнообразием видов торфа и болотной растительности.

Растительность участка «Конеда» в южной его части представлена зарослями ольхи и берёзы, встречаются низкорослые ели и сосны. В наиболее топких местах сплошь тростниковые заросли; встречаются также открытые места, заросшие хвощем и осокой. Эта часть болота труднопроходимая. Северная часть этого участка болота более сухая. Произрастают здесь сосны, к которым в западной части примешиваются в значительном количестве ольха и берёза. Микрорельеф здесь кочковатый.

Торфяник является убежищем для многих диких животных, здесь обитает значительное количество птиц. Велико водоохранное значение болота.

## 3.6. Потенциал основных отраслей экономики.

### 3.6.1. Развитие агропромышленного комплекса

Существующее положение

Сельское хозяйство – важная отрасль экономики района. На долю агропромышленного комплекса приходится от 20 до 23 % валовой продукции производимой на территории района. Основное производственное сельскохозяйственное направление района – молочно-мясное животноводство, а также производство зерна на фураж, возделывание овощей, картофеля и кормов для животноводства. В структуре товарной продукции животноводство занимает около 50 %.

Главными факторами сокращения численности сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий являются: недостаточное обеспечение животных полноценными кормами, сокращение  численности  и  старение сельского населения, недостаток квалифицированных кадров в животноводстве, неудовлетворительная организация закупок сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а главное – низкие закупочные  цены.

В Добринском сельском поселении производство молока и мяса сосредоточено в ск «Добрино» а также ЛПХ граждан.

По сельхозпредприятиям используется только 19% сельскохозяйственных угодий. Аналогичная ситуация складывается с землями, предоставленными гражданам района для ведения ЛПХ, огородничества, выпаса скота, сенокошения. Неудовлетворительно используются ресурсы  и в большей части фермерских хозяйств.

Сельхозпредприятия Добринского сельского поселения не применяют прогрессивные методы производства кормов, что отрицательно сказывается на работе животноводческой отрасли.

Основные сельскохозяйственные отрасли (животноводство и растениеводство) поселения являются убыточными, продолжается сокращение числа работающих в сельхозпредприятиях.

Перспективы агропромышленного комплекса связаны с эффективностью формирования единого рыночного пространства, созданием условий для повышения конкурентоспособности продукции, стимулированием модернизации производства.

Вывод

Сельское хозяйство в  районе является одной из важнейших отраслей экономики.

В целом, сельское хозяйство поселения находится в неудовлетворительном состоянии. Основными причинами такой ситуации являются: финансовая неустойчивость отрасли, что связано с нестабильностью рынка сельскохозяйственной продукции; отсутствие притока инвестиций в отрасль; низкие темпы модернизации отрасли; низкое плодородие почв, дороговизна удобрений, нехватка кадров и ряд других проблем.

Обоснование проектных предложений

Сельскохозяйственную специализацию Добринского сельского поселения Духовщинского района, учитывая его природно-климатические и экономические условия, целесообразно ориентировать на развитие молочно-мясного животноводства. Отрасль растениеводства  должна специализироваться на производстве зерна на фураж, кормовых культур, возделывании картофеля, овощей, а также льна.

Одним из основных показателей эффективного земледелия является максимальное использование пашни под посевы (до 80-85 %).

Посевные площади занимают около 40,5 % пашни, что свидетельствует о низкой эффективности ее использования. В структуре посевных площадей следует увеличить площади под зерновыми культурами, под  картофелем, овощными культурами.

Сельское хозяйство должно быть ориентировано не только на обеспечение населения продуктами местного производства, но и на вывоз их за пределы поселения и района.

Вывод

В Добринском сельском поселении необходимо повысить эффективность использования пахотных земель и рационально использовать сельскохозяйственные земли согласно их назначению (положению Федерального закона  от 21.07.2005 г. № 111-ФЗ).

Для увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и повышения продуктивности в животноводстве следует применять в сельском хозяйстве современные перспективные технологии.

С целью увеличения ассортимента сельскохозяйственной продукции и повышения его качества необходимо модернизировать и осуществить строительство  предприятий  по переработке сельскохозяйственного сырья, дикорастущих ягод и растений.

### 3.6.2. Развитие промышленного комплекса

В Добринском сельском поселении промышленность представлена предприятиями лесопереработки. на територии д.Воронцово действует Деревообрабатывающий цех. Виды  выпускаемой  продукции - пиловочник, фансырье, березовый баланс.

В целом в секторе промышленности складывается аналогичная, как и в сельском хозяйстве поселения, ситуация.

Стагнационные явления в промышленном и сельскохозяйственном секторах Добринского сельского поселения обусловлены  причинами, свойственными практически всем муниципальным образованиям Смоленской области:

- деградация сельского населения;

- отток трудоспособного населения из села (особенно молодежи);

- старение сельского населения;

- низкий уровень доходов сельского населения;

- непрестижность жизни и работы на селе;

- социальные проблем села: автобусное сообщение, медицинская помощь, финансирование сельских школ, газификация, обеспечение жильем;

- диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию;

- использование устаревшей техники и технологий и др.

Обоснование проектных предложений

В качестве основных мероприятий, направленных на стимулирование экономического развития Духовщинского района необходимо рассматривать:

-  анализ экономической эффективности действующих производств и обоснование расширения ассортимента производимой продукции на базе местного сырья;

- обновление основных фондов и внедрение современной техники и прогрессивных технологий;

- реализация приоритетных инвестиционных проектов, отвечающих следующим требованиям: опора на местную ресурсную базу, невысокая энергоемкость при малых капиталовложениях в проекты;

- стимулирование инвестиционных проектов в промышленные, строительные и транспортные предприятия, выпускающие конкурентоспособную продукцию и предоставляющие услуги;

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства путем сокращения административных барьеров;

- осуществление миграционной политики, направленной на привлечение трудоспособного населения в поселение;

- создание рыночной инфраструктуры, наращивание ресурсного потенциала в сельском хозяйстве, снижение зависимости поселения от ввоза продовольствия, повышение конкурентоспособности продукции, расширение рынков сбыта, развитие предприятий переработки.

Отраслевая структура промышленного производства должна формироваться на основе создания новых производств, освоения новых видов продукции, востребованных рынком, на основе перепрофилирования и модернизации старых производств, имеющих резервные конкурентоспособные мощности.

К приоритетным направлениям стратегического развития района относятся сферы хозяйства, связанные с повышением устойчивости местной экономики, а именно, бюджетообразующие производства. Укрепление местного бюджета, в свою очередь, позволит приступить к решению комплекса социально-экономических проблем территории.

### 3.6.3. Развитие туристско-рекреационного комплекса

Существующее положение

Культурное наследие поселения в основном представлено памятниками регионального значения, и включает в себя 4 ООПТ,  3памятников истории, 4 памятника археологии, 1памятник архитектуры.

Старинным сельским поселениям, в которых сохранились объекты культурного наследия, в будущем может быть предоставлен статус исторических поселений.

Населенные пункты без населения сохранили инфраструктуру для развития агротуризма.

На территории поселения и района отсутствуют организации, которые занимаются туристской деятельностью.

Природно-рекреационный потенциал поселения представлен ресурсами для промыслово-прогулочного туризма (охотничье-промысловые животные и дикоросы).

Перспективы развития

Духовщинский район перспективен для развития многих видов культурно-познавательного туризма – этнографического, посещение Святынь, военно-патриотического, археологического.

В поселении имеются места, пригодные для массового отдыха на природе и прокладки экологических троп, проведения пеших экскурсий по достопримечательным местам. Территория поселения является перспективной для развития экологического, научного видов туризма, агротуризма.

В соответствии с материалами СТП Смоленской области Духовщинский район отнесен к зоне перспективной охоты на пушных животных и пернатых (боровая и водоплавающая дичь), здесь может развиваться спортивно-промысловая охота. В поселении имеются ареалы перспективные для сбора дикоросов.

Природно-рекреационный потенциал района представлен ресурсами для промыслово-прогулочного туризма (охотничье-промысловые животные и дикоросы). Север и запад района находится в зоне максимального распространения краснокнижных видов.

В Добринском сельском поселении планируется создание зон отдыха: турбазы в районе о.Велисто, базы отдыха охотников в б.н.п.Устье, купальни на основе водолечебного источника в б.н.п. Берлезово, база отдыха на о.Сутоки и дЗамошье специализация сбор дикоросов.

## 3.7. Транспортная инфраструктура

Существующее положение

В системе транспортного обслуживания поселения участвует автомобильный транспорта.

По территории Добринского сельского поселения Духовщинского района проходят региональные дороги опорной сети Смоленской области и образующие основной транспортный каркас территории. Именно к этим основным элементам привязана вся транспортно-коммуникационная инфраструктура поселения.

Связи с соседними регионами осуществляются в первую очередь и в основном посредством автомобильных дорог и автотранспорта соответственно.

Центр поселения удален от федеральной дороги М-1 Москва – Минск на расстояние 60 км. Расстояние от Добрино до Духовщины - 53,3 км. до г. Смоленска – 80 км. Расстояние до Москвы – порядка 450 км.

Коэффициент обеспеченность района автомобильными дорогами с капитальным типом покрытия составил 56,32 км/1000 км2 территории района (для сравнения в среднем по России 32 км на 1000км2 территории).

Большинство располагающихся на территории поселения региональных и местных автодорог отнесены либо к III, IV, либо к V технической категории. Многие из них имеют некачественное, пришедшее в негодность, покрытие. Еще одним проблемным вопросом является состояние автодорожных подъездов к населенным пунктам района.

Автомобильные дороги и транспорт

Основная дорожная сеть поселения представленна региональной дорогой Витязи –Духовщина-Белый Нелидово. Автодорога имеет III техническую категорию. Прочие дороги регионального и местного значения связывают населенные пункты, сельскохозяйственные угодия и рекреационные зоны поселения  с данными автодорогами, а также с другими автодорогами опорной сети района.

Характеристика дорог Духовщинского района проходящих по территории Добринского сельского поселения

| № | Наименование автодорог, стоящих на балансе ДРСУ | Протяженность, км* | Категория дорог |  |  | Тип покрытия дорог |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III | IV | V | ц/б | а/б | грав. | Грунт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Витязи –Духовщина-Белый Нелидово | 84,100 | 84.1 |  |  |  | 67,9 | 16,2 |  |
| 2 | Горки-Велисто | 21,300 |  | 21,3 |  |  | 5,3 | 16,0 |  |
| 3 | Подъезд кд.Добрино | 4,000 |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |
| 4 | Велисто-Озерный-Подъвязье- Гороватка | 5,500 |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |
| 5 | Подъвязье-Устье | 3,900 |  |  | 3,9 |  |  | 3,9 |  |
| 6 | Пашково- Пуськово | 3,100 |  |  | 3,1 |  |  | 3,1 |  |
| 7 | Воронцово-Замошье | 7,700 |  |  | 7,7 |  |  | 7,7 |  |
| 8 | Шиловичи-Селище | 3,900 |  | 3,9 |  |  |  | 3,9 |  |

* протяженность по району

Вывод

Автодороги с асфальтобетонным покрытием находятся в удовлетворительном состоянии, местами требуют ремонта.

Межремонтные сроки эксплуатации мостов составляют 30-35 лет. После указанного срока в сооружении начинают развиваться необратимые дефекты, которые ведут к снижению грузоподъемности сооружения. В связи с вышесказанным необходимо производство своевременных ремонтных работ.

Многие автомобильные дороги общего пользования местного значения имеют грунтовое покрытие, что существенно мешает социально-экономическому развитию поселения и негативно сказывается на безопасности дорожного движения и скорости движения, а также приводит к повышенному износу транспортных средств и дополнительному расходу топлива.

Обоснование проектных предложений

Основной задачей развития транспортной инфраструктуры, является реконструкция и модернизация сети автодорог с повышением их технической категории и класса.

Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и автотранспортной инфраструктуры

Принятые проектные решения основываются на соблюдении следующих принципов:

1. Реконструкция и капитальный ремонт существующей автодорожной сети района, ликвидация грунтовых разрывов сети, благоустройство улично-дорожной сети в населенных пунктах.

2. Повышение качества транспортного обслуживания населения общественным транспортом.

Мероприятия по развитию опорной сети автомобильных дорог района

(сеть региональных дорог)

  - Строительство автодорожного участка Замошье – с. Батурино (Холм-Жирковский район) и  реконструкция участка Озерный – Велисто.

Мероприятия по развитию дорог регионального и местного значения

1.  Строительство, реконструкция и благоустройство улично-дорожной сети (УДС) в населенных пунктах района.

2. Ремонт и реконструкция участков автодорог на подъездах к центрам сельских поселений.

3. Ликвидация грунтовых разрывов сети с целью обеспечения надежности транспортных связей между населенными пунктами района – устройство твердого покрытия на автодорогах регионального значения.

4. Строительство новых и реконструкция существующих транспортных мостов в соответствии с габаритами подходящих к ним автомобильных дорог.

## 3.8. Культурное наследие

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды: памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, построенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

ансамбли — четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Архитектурные памятники

с. Велисто. Церковь Преображения. 1828 г.

Сохранившийся нижний ярус здания завершен профилированным карнизом. Продольные фасады асимметричны. На северном и южном фасадах единственное окно трапезной сдвинуто к востоку. Восточные окна северного и южного фасадов храма размещаются ближе к дверному проему, чем западные.  Все окна прямоугольные, с архивольтами. Над северным и южным входами большие 3-частные полукруглые окна.

Трапезная полностью раскрыта в храм, образуя с ним единое целое. Центральная часть храма выделена двумя колоннами с арками. В алтарь ведет широкий арочный проем, равный интерколумнию. Колонны поменьше обрамляют западные, ближайшие к трапезной окна храма. Плоский подшивной потолок позднейший.

На территории Добринского сельского поселения расположены следующие объекты культурного наследия:

| № п/п | Наименование памятника | Датировка памятника | Категория охраны | Документ о принятии на охрану | Техническое состояние | Современное использование | Земельная принадлежность | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Памятники археологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Городище |  | М | №358 |  |  | Добринское СП | 0,1 км восточнее с.Велисто |
| 2 | Курганная группа |  | М | №358 |  |  | Добринское СП | с.Велисто, на правом берегу ручья Николаевский |
| 3 | Селище | 2-я пол. 1тыс. н.э. | Р | №624 |  |  | Добринское СП | д. Никольское, на северном берегу оз. Велисто, при выходе р. Велистица на левом берегу |
| 4. | Курган |  | М | №358 |  |  | Добринское СП | 1км северо-зап. д.Никольское, на северном берегу оз.Княжное |
| Памятники истории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Братская могила 1193 советских воинов, погибших при освобождении района от фашистских захватчиков. В 2000г. в братскую могилу перезахоронено 39чел. | 1943г. 1954-1956гг. | М | №358 | Уд. | Экскурсионный показ | Добринское СП | д.Воронцово |
| 6 | Памятное место - Родина Героя Советского Союза Николаева Владимира Романовича(1919-30.01.1945гг.) |  | М | №358 |  | Экскурсионный показ | Добринское СП | д.Дмитрово |
| 7 | Братская могила жителей деревни Новоселки, зверски казненных гитлеровцами. Деревня сожжена. | Март 1942г. | М | №358 | Уд. | Экскурсионный показ | Добринское СП | Д. Новоселки |
| Памятники градостроительства и архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Церковь Преображения | 1828г. | М | №358 | Авар.сост. | Экскурсионный показ | Добринское СП | С.Велисто |

В целях сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Добринского сельского поселения Духовщинского муниципального района Смоленской области, необходимо осуществить следующие мероприятия:

- оформление охранных обязательств с уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области в отношении объектов культурного наследия, находящихся в собственности или пользовании муниципального образования;

- проведение работы по формированию перечня объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования;

проведение регулярного обследования и фотофиксации состояния объектов культурного наследия;

- разработка нормативной правовой базы муниципального образования в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

- разработка в срок до 2020 года проектов границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия в соответствии с нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», областного закона от 31.03.2009 № 10-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области», Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315;

проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия, находящихся в собственности (пользовании) муниципального образования.

- оформление права собственности муниципального образования на объекты культурного наследия.

## 3.9. Выводы анализа комплексного развития территории

Природные условия Добринского сельского поселения являются благоприятными для проживания и ведения хозяйственной деятельности. Поселение имеет густую речную сеть, представленную в основном небольшими реками. Крупнейшей рекой является Аржать. Крупные озера Велисто, Князжное. Подземные воды присутствуют почти во всех четвертичных и палеозойских отложениях, и именно на них базируется хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Значительные по площади территории района (91 %) являются благоприятными и ограниченно благоприятными для градостроительного освоения по инженерно-строительным условиям, основными осложняющими факторами служат процессы эрозии, оползнеобразования, заболачивания и подтопления.

Территория относится к зоне хвойно-широколиственных лесов. Характеризуется сравнительно низким уровнем антропогенного воздействия на окружающую среду. Недостатком является отсутствие единой системы мониторинга и охраны окружающей среды. На территрии поселения находятся 4 ООПТ Озеро Велисто, Озеро Княжное, Болото «Грублеватское», Болото «Трунаево-Конеда».

На территории поселения среди всего разнообразия почв наиболее распространены дерново-подзолистые почвы, имеющие невысокий уровень плодородия. На большей части территории почвы пахотных земель переувлажнены и требуют проведения мелиоративных мероприятий.

Сельское хозяйство в поселении является одной из важнейших отраслей экономики. Основное производственное сельскохозяйственное направление района – молочно-мясное   животноводство, а также производство зерна на фураж, возделывание овощей, картофеля и кормов для животноводства.

В структуре сельскохозяйственных угодий наибольшую долю занимает пастбища. Эффективность использования пашни в сельскохозяйственных предприятиях  невысокая.

Урожайность сельскохозяйственных культур в районе низкая. В животноводстве отмечается ежегодное снижение поголовья скота.

В целом, сельское хозяйство поселения находится в неудовлетворительном состоянии. Основными причинами такой ситуации являются: финансовая неустойчивость отрасли, что связано с нестабильностью рынка сельскохозяйственной продукции; отсутствие притока инвестиций в отрасль; низкие темпы модернизации отрасли; низкое плодородие почв, дороговизна удобрений, нехватка кадров и ряд других проблем.

Демографическая ситуация в Добринском сельском поселении достаточно сложная. Духовщинский район относится к числу смоленских районов, которые в последние 15 лет интенсивно теряли население за счет существенного превышения смертности над рождаемостью. Имеются предпосылки для дальнейшей депопуляции и старения населения. Для большей части населенных пунктов реальна угроза исчезновения.

Культурное наследие в основном представлено памятниками регионального значения, и включает в себя 3памятников истории, 4 памятника археологии, 1памятник архитектуры.

Духовщинский район играет незначительную роль в туристско-рекреационном комплексе Смоленской области. Природно-рекреационный потенциал представлен ресурсами для промыслово-прогулочного туризма. В поселении и в районе отсутствуют организации, которые занимаются туристской деятельностью.

Среди основных проблем следует выделить отсутствие качественных автодорожных подъездов к некоторым населенным пунктам. Безусловным недостатком сети дорог является их низкое качество и высокая степень износа покрытия, что непосредственно влияет на удобство и скорость сообщения между населенными пунктами. Кроме этого, сеть автобусного пассажирского сообщения не совершенна, имеют место значительные интервалы в регулярном сообщении.

На территории муниципального образования для водоснабжения используются подземные артезианские скважины, а также шахтные колодцы. Подземные воды отличаются достаточно высоким содержанием  окислов железа и жесткостью. Многие скважины заброшены и нуждаются в тампонировании.

Газоснабжение населенных пунктов  осуществляется сжиженным газом. Газификация сжиженным газом (СУГ) осуществляется  привозными баллонами с Вяземской газонаполнительной станции (ГНС). Обеспеченность газовой инфраструктурой на базе использования природного в районе недостаточная, необходим поэтапный перевод потребителей использующих СУГ, на природный газ.

Теплоснабжение осуществляется от автономных источников тепла.

Развитие планировочной структуры

Основные планировочными осями являются автомобильные дороги.

Существенными аспектами совершенствования территориальной структуры района являются следующие:

- охват всех населенных пунктов надежной и удобной сетью автодорог с твердым покрытием;

- выделение перспективных площадок для использования под производственно-складские и складские территории с возможным размещением объектов обслуживания транспортной инфраструктуры, агропроизводственных объектов, объектов придорожного сервиса.

В Добринском сельском поселении сконцентрированы достаточно ценные сельскохозяйственные угодья. Территория поселения характеризуется высокой лесистостью, важные элементы рельефа, рассекающие всхолмленную равнину, овраги, балки, долины малых рек.

Основная экономическая активность и градостроительная деятельность будет сконцентрирована в наиболее крупных населенных пунктах: административном и экономическом центре д.Добрино, д.Воронцово, с.Велисто.

Предполагается развитие малоэтажного индивидуального жилищного строительства. Свободных территорий для жилищного строительства в пределах границ населенных пунктов достаточно, острой необходимости в переводе земель других категорий в земли населенных пунктов нет. 	Выделение участков для развития производственной деятельности местного значения будет производиться в пределах границ населенных пунктов. Промышленные виды деятельности предлагается развивать в центрах поселений, вдоль дорог. На землях сельскохозяйственного назначения будет развиваться агропроизводство.

Проектом не предусматривается существенного изменения структуры территорий, имеющих природоохранное значение, так как все ценные природные объекты района уже имеют природоохранный статус.

# 4. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 4.1. Границы зон с особыми условиями использования территории

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

- охранные зоны инженерных коммуникаций;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- зоны месторождений полезных ископаемых;

- особо охраняемые природные территории;

- территории объектов культурного наследия, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

### 4.1.1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74, СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

### 4.1.2. Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей установлены с учетом в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

### 4.1.3. Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- Магистральные газопроводы

- Линии электропередач.

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов), СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

### 4.1.4. Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов" (24.02.1992 г).

### 4.1.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ статья 65.

### 4.1.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

### 4.1.7. Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии  Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: « …застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

### 4.1.8. Особо охраняемые природные территории

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 № 33-ФЗ и соответствующими положениями для каждого объекта.

#### 4.1.9. Территории объектов культурного наследия.

#### Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

«В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона — территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315.

В настоящее время границы территорий и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения, не утверждены.

# 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Сегодня на территории Добринского сельского поселения Духовщинского района имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

1. Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные гидрологические явления и процессы

Добринское сельское поселение не попадает в зону катастрофического затопления.

Опасные метеорологические явления и процессы

Среди опасных явлений метеорологического характера на территории поселения зафиксированы ураганные ветра, сильные снегопады.

При этом могут возникать аварии на производстве, разрушены прочные и снесены легкие постройки, оборваны провода и повалены столбы линий электропередач и связи, повреждены транспортные и коммунально-энергетические магистрали, мосты, поломаны и с корнем вырваны деревья. Зимой, кроме того, на территории района могут возникать снежные заносы.

Природные пожары

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются:

- неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц при посещении лесов (костер, непогашенный окурок, незатушенная спичка, искры из глушителя автомобиля и т.д.);

- весенние и осенние неконтролируемые сельхозпалы (выжигание сухой травы на сенокосах, отгонных пастбищах, а также стерни на полях);

- нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями; 
-  грозовые разряды.

Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, прекращению речного судоходства, ухудшению состояния здоровья людей.

2. Опасные процессы и явления техногенного характера

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

- аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики;

- опасные происшествия на транспорте:

- авто- , железнодорожный транспорт,

- трубопроводный транспорт (газоснабжение в перспективе).

К наиболее значительным факторам, влияющим на возможность возникновения и развития аварии на газопроводе, относятся:

- наружная коррозия металла труб;

- коррозионное растрескивание под напряжением;

- механические повреждения;

- брак строительно-монтажных работ;

- дефекты труб и оборудования;

- нарушения правил эксплуатации;

- стихийные бедствия.

Наиболее тяжелые последствия имеют аварии газопроводов, сопровождающиеся воспламенением газа.

Основными физическими и биологическими факторами поражения для человека являются:

- барические эффекты (волны сжатия за счет расширения природного газа, заключенного под давлением и расширении продуктов сгорания);

- термическая радиация (мгновенная вспышка огня, пожар, струевое пламя);

- механические воздействия при разрушениях конструкций от взрывных или иных явлений (разлет фрагментов трубы, осколков оборудования).

При авариях на газопроводах, проложенных по лесным массивам, существует вероятность возникновения лесных пожаров, а на проложенных по сельскохозяйственным угодьям, из-за термического воздействия горящего газа, возможно выгорание посевов на больших площадях и спекание грунта на глубину нескольких сантиметров.

Наиболее опасными местами в системе транспортных магистралей, связанными с возможным возникновением ЧС, являются мостовые переходы, места пересечения ж/д полотна с автодорогами.

3. Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории района с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь среди населения в случае их возникновения, на территории муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области функционирует районное звено  территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Повышение устойчивости функционирования объектов экономики на территории муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области достигается осуществлением мероприятий, направленных на:

- предотвращение возникновения крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- снижение возможных потерь и разрушений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- создание условий для ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, проведения работ по обеспечению жизнедеятельности населения.

Планом мероприятий по повышению устойчивости функционирования экономики района, и Добринского поселения в частности, предусмотрено выполнение таких мероприятий как:

1. Мероприятия по рациональному размещению производственных сил:

- применение (внедрение) на предприятиях прогрессивных методов защиты окружающей среды от загрязнения;

- обеспечение безопасности эксплуатации предприятий, зданий и сооружений, а также соблюдение норм и правил пожарной безопасности;

- соблюдение норм и правил по охране труда и технике безопасности.

2. Мероприятия по устойчивости топливно-энергетического комплекса, промышленного производства и транспортной системы:

- повышение надежности работы оборудования предприятия электрических сетей;

- содержание в исправном состоянии технического оборудования, автомобильной техники объектов экономики;

- поддержание в постоянной готовности защитных сооружений, средств индивидуальной защиты;

- работа по поддержанию магистральных газопроводов в исправном состоянии;

- создание, оснащение и подготовка НАСФ, рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций и в военное время.

3. Устойчивость потребительского рынка, бытового обслуживания населения основными продуктами питания и предметами первой необходимости:

- отработка норм и нормативов жизнеобеспечения населения в условиях ЧС;

- организация восстановления систем и объектов жизнеобеспечения населения.

4. Мероприятия по устойчивости агропромышленного комплекса, сфер обращения и услуг:

- устройство минерализованных полос;

- опашка хвойных насаждений с ежегодным обновлением;

- контроль состояния отведенного резервного лесосечного фонда.

5. Мероприятия по устойчивости социальной сферы:

- поддержание запаса медикаментов для неотложной медицинской помощи;

- обновление запаса дезсредств для дезинфекции питьевой воды.

Основную опасность на территории поселения представляют пожары, как природного, так и техногенного происхождения.

Основными направлениями снижения количества пожаров и уменьшения их последствий являются:

-создание и развитие добровольных пожарных дружин на территории сельского поселения;

-активизация обучения населения мерам пожарной безопасности;

-поддержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения;

-проведение противопожарной пропаганды.

Для обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования необходимо:

- организовать проведение целенаправленной противопожарной рекламы в населенных пунктах, обучение населения, рабочих и служащих правилам пожарной безопасности, повысить требовательность руководителям объектов экономики исполнению требований правил пожарной безопасности.

В настоящее время на территории Духовщинского района  в г. Озерный существует действующее пождепо. В соответствии со Ст. 76 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  необходимо предусматривать размещение дополнительных подразделений пожарной охраны с учетом, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать - 20 минут.



