«УТВЕРЖДАЮ»

«СОГЛАСОВАНО»

Главный государственный санитарный врач по                                                              Глава Администрации

Добринского сельского поселения

Духовщинскому району

_______________     Рябченко А.А                                                                  ______________                    Петрусева С.В

подпись                                     Ф.И.О.	              подпись                                                          Ф.И.О.

«___» ___________ 20__ г.                                                                                                      «___»___________ 20__ г.

### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
 производственного контроля качества питьевой воды

#### Администрации Добринского сельского поселения

#### Духовщинского района Смоленской области

2014 год

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

#### Централизованная система водоснабжения

#### Администрации Добринского сельского поселения

#### Духовщинского района  Смоленской области

Добринское сельское поселение представляет собой комплекс инженерных сооружений, в состав которых входит:

- Водозаборные сооружения ( артезианские скважины)-7 шт.

- Водоприемные сооружения (водонапорные башня )-7 шт.

- Водопроводные сети, общая протяженность 9.3 км

- Водоразборные колонки -29 шт.

###### Геологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта

водозабор на территории  Добринского сельского поселения включает в себя:

Артскважина  д.Добрино

год бурения  1976 год

глубина скважины (м) 183

эксплуатационный горизонт D3pl-hv водоносный плавско-хованский карбонатный г

статический уровень на момент бурения (м) -18

динамический уровень (м) -18.5-20.0

марка насоса и глубина погружения  - ЭЦВ-6,80/120

1.Схема расположения инженерных устройств системы централизованного водоснабжения(отсутствует)

2.Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, постоянно контролирует качество воды в местах водозабора (водоподъемные сооружения – насосные станции первого подъема),

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01:

Микробиологические показатели  - 3 раза по сезонам года;

Паразитологические показатели – не проводятся;

Органолептические показатели - 3 раза по сезонам года;

Обобщенные показатели – 3 раза по сезонам года;

Неорганические и органические вещества показатели – 1 раз в год;

Радиологические показатели – 1 раз в год.

| Наименование водозабора (номер скважины) | Виды показателей | # Обоснование | зима |  |  | весна |  |  | лето |  |  | осень |  |  | Колличество проб за год | Место проведения анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
| Артскважина Д.Добрино (рабочая) | ## Микробиологические | Определяют безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  | Паразитологические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Органолептические - запах - привкус - цветность - мутность | Определяют органолептические свойства воды |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  | ## Обобщенные - водородный показатель - общая минерализация - общая жесткость - окисляемость перманганатная | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  | ## Неорганические - железо - нитраты - стронций - сульфаты - фториды - хлориды - полифосфаты - аммиак - нитриты | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу |  |  |  |  |  |  | - 1 1 |  |  |  |  |  | 1 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  | ## Радиологические - общая альфа-радиоактивность - общая бетта-радиоактивность | Определяют радиационную безопасность питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |

результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (м3/час)- 30-35

водоотбор по скважине по счетчику – фактический

наличие зон санитарной охраны I и II пояса и их санитарное состояние

Зона строгого режима 1 пояса артскважины радиусом 30 метров не ограждена,   в зоне расположена водонапорная башня

ЗСО 2 пояса артскважины – территория приусадебные участки

Артскважина д.Воронцово , рабочая

год бурения  1968 год

глубина скважины (м) 189

эксплуатационный горизонт D3pl-hv водоносный плавско-хованский карбонатный г

статический уровень на момент бурения (м)- 18

динамический уровень (м)- 18.5-20.0

марка насоса и глубина погружения – ЭЦВ-6, 80/120

1.Схема расположения инженерных устройств системы централизованного водоснабжения(отсутствует)

2.Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, постоянно контролирует качество воды в местах водозабора (водоподъемные сооружения – насосные станции первого подъема),

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01:

Микробиологические показатели  - 3 раза по сезонам года;

Паразитологические показатели – не проводятся;

Органолептические показатели - 3 раза по сезонам года;

Обобщенные показатели – 3 раза по сезонам года;

Неорганические и органические вещества показатели – 1 раз в год;

Радиологические показатели – 1 раз в год.

| Наименование водозабора (номер скважины) | Виды показателей | # Обоснование | зима |  |  | весна |  |  | лето |  |  | осень |  |  | Колличество проб за год | Место проведения анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
| Артскважина Д.Воронцово (рабочая) | ## Микробиологические | Определяют безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  | Паразитологические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Органолептические - запах - привкус - цветность - мутность | Определяют органолептические свойства воды |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  | ## Обобщенные - водородный показатель - общая минерализация - общая жесткость - окисляемость перманганатная | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  | ## Неорганические - железо - нитраты - стронций - сульфаты - фториды - хлориды - полифосфаты - аммиак - нитриты | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу |  |  |  |  |  |  | - 1 1 |  |  |  |  |  | 1 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  | ## Радиологические - общая альфа-радиоактивность - общая бетта-радиоактивность | Определяют радиационную безопасность питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |

результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (м3/час)- 30-35

водоотбор по скважине по счетчику – фактический

наличие зон санитарной охраны I и II пояса и их санитарное состояние

Зона строгого режима 1 пояса артскважины радиусом  30 метров не ограждена,  в зоне расположена водонапорная башня

ЗСО 2 пояса артскважины –  территория приусадебные участки

Артскважина с.Велисто , рабочая

год бурения  1968 год

глубина скважины (м) 189

эксплуатационный горизонт D3pl-hv водоносный плавско-хованский карбонатный г

статический уровень на момент бурения (м)-18

динамический уровень (м)-18.5-20.0

марка насоса и глубина погружения –ЭЦВ-6,80/120

1.Схема расположения инженерных устройств системы централизованного водоснабжения(отсутствует)

2.Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, постоянно контролирует качество воды в местах водозабора (водоподъемные сооружения – насосные станции первого подъема),

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01:

Микробиологические показатели  - 3 раза по сезонам года;

Паразитологические показатели – не проводятся;

Органолептические показатели - 3 раза по сезонам года;

Обобщенные показатели – 3 раза по сезонам года;

Неорганические и органические вещества показатели – 1 раз в год;

Радиологические показатели – 1 раз в год.

| Наименование водозабора (номер скважины) | Виды показателей | # Обоснование | зима |  |  | весна |  |  | лето |  |  | осень |  |  | Колличество проб за год | Место проведения анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
| Артскважина С.Велисто (рабочая) | ## Микробиологические | Определяют безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  | Паразитологические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Органолептические - запах - привкус - цветность - мутность | Определяют органолептические свойства воды |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  | ## Обобщенные - водородный показатель - общая минерализация - общая жесткость - окисляемость перманганатная | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  | ## Неорганические - железо - нитраты - стронций - сульфаты - фториды - хлориды - полифосфаты - аммиак - нитриты | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу |  |  |  |  |  |  | - 1 1 |  |  |  |  |  | 1 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  | ## Радиологические - общая альфа-радиоактивность - общая бетта-радиоактивность | Определяют радиационную безопасность питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |

результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (м3/час)-30-35

водоотбор по скважине по счетчику – фактический

наличие зон санитарной охраны I и II пояса и их санитарное состояние

Зона строгого режима 1 пояса артскважины радиусом  30 метров не ограждена, в зоне расположена водонапорная башня

ЗСО 2 пояса артскважины –  территория  приусадебные участки

Артскважина д.Мокряки , рабочая

год бурения  1676 год

глубина скважины (м) 189

эксплуатационный горизонт D3pl-hv водоносный плавско-хованский карбонатный г-

статический уровень на момент бурения (м)- 18

динамический уровень (м) -18.5-20.0

марка насоса и глубина погружения – ЭЦВ-6, 80/120

1.Схема расположения инженерных устройств системы централизованного водоснабжения(отсутствует)

2.Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, постоянно контролирует качество воды в местах водозабора (водоподъемные сооружения – насосные станции первого подъема),

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01:

Микробиологические показатели  - 3 раза по сезонам года;

Паразитологические показатели – не проводятся;

Органолептические показатели - 3 раза по сезонам года;

Обобщенные показатели – 3 раза по сезонам года;

Неорганические и органические вещества показатели – 1 раз в год;

Радиологические показатели – 1 раз в год.

| Наименование водозабора (номер скважины) | Виды показателей | # Обоснование | зима |  |  | весна |  |  | лето |  |  | осень |  |  | Колличество проб за год | Место проведения анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
| Артскважина Д.Мокряки (рабочая) | ## Микробиологические | Определяют безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  | Паразитологические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Органолептические - запах - привкус - цветность - мутность | Определяют органолептические свойства воды |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  | ## Обобщенные - водородный показатель - общая минерализация - общая жесткость - окисляемость перманганатная | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  | ## Неорганические - железо - нитраты - стронций - сульфаты - фториды - хлориды - полифосфаты - аммиак - нитриты | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу |  |  |  |  |  |  | - 1 1 |  |  |  |  |  | 1 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  | ## Радиологические - общая альфа-радиоактивность - общая бетта-радиоактивность | Определяют радиационную безопасность питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |

результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (м3/час)  30-35

водоотбор по скважине по счетчику – фактический

наличие зон санитарной охраны I и II пояса и их санитарное состояние

Зона строгого режима 1 пояса артскважины радиусом 30 метров не ограждена, в зоне расположена водонапорная башня

ЗСО 2 пояса артскважины – территория приусадебных участков

Артскважина д.Петрунино , рабочая

год бурения  1668 год

глубина скважины (м) 189

эксплуатационный горизонт D3pl-hv водоносный плавско-хованский карбонатный г-

статический уровень на момент бурения (м)-18

динамический уровень (м) -18.5-20.0

марка насоса и глубина погружения –ЭЦВ-6,80/120

1.Схема расположения инженерных устройств системы централизованного водоснабжения(отсутствует)

2.Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, постоянно контролирует качество воды в местах водозабора (водоподъемные сооружения – насосные станции первого подъема),

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01:

Микробиологические показатели  - 3 раза по сезонам года;

Паразитологические показатели – не проводятся;

Органолептические показатели - 3 раза по сезонам года;

Обобщенные показатели – 3 раза по сезонам года;

Неорганические и органические вещества показатели – 1 раз в год;

Радиологические показатели – 1 раз в год.

| Наименование водозабора (номер скважины) | Виды показателей | # Обоснование | зима |  |  | весна |  |  | лето |  |  | осень |  |  | Колличество проб за год | Место проведения анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
| Артскважина Д.Петрунино (рабочая) | ## Микробиологические | Определяют безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  | Паразитологические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Органолептические - запах - привкус - цветность - мутность | Определяют органолептические свойства воды |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  | ## Обобщенные - водородный показатель - общая минерализация - общая жесткость - окисляемость перманганатная | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  | ## Неорганические - железо - нитраты - стронций - сульфаты - фториды - хлориды - полифосфаты - аммиак - нитриты | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу |  |  |  |  |  |  | - 1 1 |  |  |  |  |  | 1 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  | ## Радиологические - общая альфа-радиоактивность - общая бетта-радиоактивность | Определяют радиационную безопасность питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |

результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (м3/час)- 30-35

водоотбор по скважине по счетчику – фактический

наличие зон санитарной охраны I и II пояса и их санитарное состояние

Зона строгого режима 1 пояса артскважины радиусом  30 метров не ограждена, в зоне расположена водонапорная башня

ЗСО 2 пояса артскважины –  территория приусадебные участки

Артскважина д.Трунаево , рабочая

год бурения  1676 год

глубина скважины (м) 189

эксплуатационный горизонт D3pl-hv водоносный плавско-хованский карбонатный г-

статический уровень на момент бурения (м)- 18

динамический уровень (м)-18.5-20.0

марка насоса и глубина погружения –ЭЦВ-6, 80/120

1.Схема расположения инженерных устройств системы централизованного водоснабжения(отсутствует)

2.Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, постоянно контролирует качество воды в местах водозабора (водоподъемные сооружения – насосные станции первого подъема),

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01:

Микробиологические показатели  - 3 раза по сезонам года;

Паразитологические показатели – не проводятся;

Органолептические показатели - 3 раза по сезонам года;

Обобщенные показатели – 3 раза по сезонам года;

Неорганические и органические вещества показатели – 1 раз в год;

Радиологические показатели – 1 раз в год.

| Наименование водозабора (номер скважины) | Виды показателей | # Обоснование | зима |  |  | весна |  |  | лето |  |  | осень |  |  | Колличество проб за год | Место проведения анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
| Артскважина Д.Трунаево (рабочая) | ## Микробиологические | Определяют безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  | Паразитологические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Органолептические - запах - привкус - цветность - мутность | Определяют органолептические свойства воды |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  | ## Обобщенные - водородный показатель - общая минерализация - общая жесткость - окисляемость перманганатная | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  | ## Неорганические - железо - нитраты - стронций - сульфаты - фториды - хлориды - полифосфаты - аммиак - нитриты | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу |  |  |  |  |  |  | - 1 1 |  |  |  |  |  | 1 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  | ## Радиологические - общая альфа-радиоактивность - общая бетта-радиоактивность | Определяют радиационную безопасность питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |

результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (м3/час)- 30-35

водоотбор по скважине по счетчику – фактический

наличие зон санитарной охраны I и II пояса и их санитарное состояние

Зона строгого режима 1 пояса артскважины радиусом  30 метров не ограждена, в зоне расположена водонапорная башня

ЗСО 2 пояса артскважины –  территория приусадебные участки

Артскважина д.Шеболтаево , рабочая

год бурения  1976год

глубина скважины (м) 189

эксплуатационный горизонт D3pl-hv водоносный плавско-хованский карбонатный г

статический уровень на момент бурения (м)-18

динамический уровень (м)- 18.5-20.0

марка насоса и глубина погружения –ЭЦВ-6, 80/120

1.Схема расположения инженерных устройств системы централизованного водоснабжения(отсутствует)

2.Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, постоянно контролирует качество воды в местах водозабора (водоподъемные сооружения – насосные станции первого подъема),

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01:

Микробиологические показатели  - 3 раза по сезонам года;

Паразитологические показатели – не проводятся;

Органолептические показатели - 3 раза по сезонам года;

Обобщенные показатели – 3 раза по сезонам года;

Неорганические и органические вещества показатели – 1 раз в год;

Радиологические показатели – 1 раз в год.

| Наименование водозабора (номер скважины) | Виды показателей | # Обоснование | зима |  |  | весна |  |  | лето |  |  | осень |  |  | Колличество проб за год | Место проведения анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |  |
| Артскважина Д.Шеболтаево (рабочая) | ## Микробиологические | Определяют безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  | Паразитологические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Органолептические - запах - привкус - цветность - мутность | Определяют органолептические свойства воды |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  | ## Обобщенные - водородный показатель - общая минерализация - общая жесткость - окисляемость перманганатная | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  | ## Неорганические - железо - нитраты - стронций - сульфаты - фториды - хлориды - полифосфаты - аммиак - нитриты | Определяют безвредность питьевой воды по химическому составу |  |  |  |  |  |  | - 1 1 |  |  |  |  |  | 1 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  | ## Радиологические - общая альфа-радиоактивность - общая бетта-радиоактивность | Определяют радиационную безопасность питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |

результат откачки воды на момент пуско-наладочных работ (м3/час) 30-35

водоотбор по скважине по счетчику – фактический

наличие зон санитарной охраны I и II пояса и их санитарное состояние

Зона строгого режима 1 пояса артскважины радиусом  30 метров не ограждена, в зоне расположена водонапорная башня

ЗСО 2 пояса артскважины – территория приусадебные участки

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, постоянно контролирует качество воды в распределительной водопроводной сети наиболее возвышенных и тупиковых участках (водоразборные колонки), а также из кранов внутренних водопроводных сетей всех домов, имеющих подкачку и местные водонапорные баки в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01:

Микробиологические показатели-  4 раза в год;

Органолептические показатели – 4 раза в год;

| Наименование распределительной сети |  |  | Виды показателей | # Обоснование | зима |  |  | весна |  |  |  | лето |  |  |  | осень |  |  |  |  | Колличество проб за год |  | Место проведения анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май |  | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  |  |  |
|  | Колонка №1 Д.Воронцово ул.Центральная |  | ## Микробиологические | Определяют безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Органолептические - запах - привкус - цветность - мутность | Определяют органолептические свойства воды |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Колонка №2 Д.Воронцово ул.Мира |  | ## Микробиологические | Определяют безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Органолептические - запах - привкус - цветность - мутность | Определяют органолептические свойства воды |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Колонка №3 д.Воронцово ул.Молодежная |  | ## Микробиологические | Определяют безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Органолептические - запах - привкус - цветность - мутность | Определяют органолептические свойства воды |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Колонка №4 Д.Добрино Ул.Школьная |  | ## Микробиологические | Определяют безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Органолептические - запах - привкус - цветность - мутность | Определяют органолептические свойства воды |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Колонка №5 Д.Добрино ул.Садовая |  | ## Микробиологические | Определяют безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Органолептические 17.запах 18.привкус 19.цветность 20.мутность | Определяют органолептические свойства воды |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Колонка №6 д.Добрино ул.Цветочная | ## Микробиологические | Определяют безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Органолептические 21.запах 22.привкус 23.цветность 24.мутность | Определяют органолептические свойства воды |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Колонка №7 С.Велисто Ул.Школьная |  | ## Микробиологические | Определяют безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Органолептические 25.запах 26.привкус 27.цветность ## 28..мутность | Определяют органолептические свойства воды |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Колонка №8 С.Велисто Ул.Молодежная |  | ## Микробиологические | Определяют безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ## Органолептические 29.запах 30.привкус 31.цветность ## 32..мутность | Определяют органолептические свойства воды |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  | Ярцевский фил. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

Состояние водопроводных сетей протяженность 9.3 км, год  прокладки- 1960 г, степень износа-100%

Используемые в конструкции водопроводных сетей и сооружений материалы: железо, асбест, полиэтилен.

Ежегодно фиксируется до 12 мест прорывов и утечек на  водопроводных сетях

Глава Администрации Добринского

сельского поселения

Подпись_______________                                                                           С.В. Петрусева

Должностное лицо,                                                                                                                                                                                                                   подпись_______________

ответственное за составление

рабочей программы                                                                                    С.И. Сапроненкова

номер контактного телефона  2-63-19